ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УРАЛРЕГИОНГАЗ»

ШИФР: 182/54/07-12РГП - ОМ                                                                                                                                   ЭКЗ. 1

Том II

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛА СЫРОСТАН  МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Миасского городского округа

Челябинской области

Директор ООО «Уралрегионгаз»                                           Ю. С. Мазов

Главный архитектор проекта	                                          Д. А.  Медведева

Главный инженер проекта				                      В. А. Новиков

г. Миасс, 2012 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «Уралрегионгаз», принимавших участие в выполнении комплекса работ, предусмотренных муниципальным контрактом №182/54/07-12РГП на основании постановлений Администрации МГО «О подготовке проекта Генерального плана села Сыростан Миасского городского округа» № 3754 от 12.07.11г. и «О подготовке проекта правил землепользования и застройки села Сыростан Миасского городского округа» №3752 от 12.07.11г.

| Должность | ФИО исполнителя | Раздел | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАП | Медведева Дарья Александровна | 1 - 4.7, 5 -10, ПЗиЗ |  |
| ГИП | Новиков Василий Алексеевич | 4.8 - 4.13, ПЗиЗ |  |
| Архитектор I категории | Шкурацкая Наталья Евгеньевна | 1 - 4.7, 5 - 10 |  |
| Архитектор-конструктор | Сарапулова Наталья Владимировна | 1, 2 |  |
| Архитектор | Ермолаев Андрей Алексеевич | 3, 4 |  |
| Инженер-строитель | Пятых Зухра Мансуровна | 4.8 - 4.13 |  |
| Инженер | Землин Анатолий Владимирович | 4.8 - 4.13 |  |
| Инженер-электрик | Жарова Нина Николаевна | 4.12 |  |
| Инженер-электрик | Щетинкин Алексей Николаевич | 4.12 |  |
| Инженер-электрик | Щетинкина Анна Анатольевна | 4.12 |  |
| Инженер ГС | Надыршин Ильдар Данилович | 4.11 |  |
| Инженер-строитель (ТГС и В) | Сидорова Галина Павловна | 4.10 - 4.11 |  |
| Инженер-строитель (ТГС и В) | Игнатьев Михаил Геннадьевич | 4.10 - 4.11 |  |
| Инженер-строитель (ТС, В) | Иванова Елена Михайловна | 4.10 |  |
| Инженер-строитель (ВС и К) | Складчикова Светлана Витальевна | 4.8 |  |
| Архитектор I категории | Подивилова Евгения Сергеевна | Графическое оформление проекта |  |
| Системный администратор | Храновский Глеб Геннадьевич | Информационное обеспечение проекта |  |

Паспорт предприятия

Полное наименование предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Уралрегионгаз»

Сокращенное и юридическое наименование предприятия:  ООО Уралрегионгаз»

| 1 | Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью |
| --- | --- |
| 2 | Адрес фактического местонахождения 456300 г. Миасс, Челябинской области, ул. Орловская, 12-48 |
| 3 | Юридический адрес 456300 г. Миасс, Челябинской области, Объездная дорога, 4/36 |
| 4 | Почтовый адрес 456318 г. Миасс, Челябинской области, а/я 12 |
| 5 | Номер контактного телефона (3513) 55-04-87 28-98-10 Для контактов ФИО (полностью): Надыршин Ильдар Данилович Факс (3513) 55-04-87 E-mail urga-05@mail.ru |
| 6 | ИНН 7415038540 КПП 741501001 ОГРН 1037400872717 ОКПО 14378736 ОКВЭД 45.21.3 |
| 7 | Свидетельство № Ч-0695 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано НП «Региональная Строительная Ассоциация», 18.06.2010г. |
| 8 | Свидетельство № 0031-2010-7415038540-П-144 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано НП «Региональная Проектная Ассоциация», 02.04.2010г. |
| 9 | р/счет: 40702810214370006610 в ЧФ ОАО «МДМ БАНК» г.Челябинск К/С 30101810500000000802 БИК 047501802 |

Должность руководителя предприятия - Генеральный директор. ФИО руководителя: Мазов Юрий Сергеевич.  Действует на основании Устава

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛА СЫРОСТАН МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

| Номер | Обозначение | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | 182/54/07-12РГП - УЧ | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | 182/54/07-12РГП - УЧ | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ населенного пункта | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функциональных зон | М 1:5 000 |
| Том II |  | Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 1 | 182/54/07-12РГП - ОМ | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана |  |
| Часть 2 | 182/54/07-12РГП - ОМ | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Опорный план | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 5. Комплексная оценка территории | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 6. Планировочная структура | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 7. Схема транспортной инфраструктуры | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 8. Схема инженерной инфраструктуры | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 9. Схема функционального зонирования территории | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 10. Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 11. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5 000 |
| Часть 3 | 182/54/07-12РГП – ОМ (ДСП №1) | Книга 3. Материалы по описанию местоположения и координат поворотных точек границы с. Сыростан |  |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | 182/54/07-12РГП -CD1 | CD – диск с графическими материалами (в формате jpeg, карты: 1-11, М 1:5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, НОРМАТИВНАЯ БАЗА…………………………………...…………6

ОБЩАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………..…………8

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА……………………………………………………………………10

I ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

СЕЛА СЫРОСТАН......................................................................................................................14

II ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛА СЫРОСТАН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ…………………15

- НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ……………………...…………15

- ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ………………………………………...…………16

2.1 Климатическая характеристика……………………………………...16

    - 2.2 Гидрологическая характеристика……………………………………19

2.3 Геологическая характеристика………………………………………20

    - 2.4 Гидрогеологические условия………………………………………...21

    - 2.5 Инженерно-геологические условия…………………………………22

    - 2.6 Минерально-сырьевые ресурсы……………………………………...23

    - 2.7 Рельеф………………………………………………………………….23

    - 2.8 Особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия……………………………………………………………………23

    - 2.9 Экологическая ситуация……………………………………………...24

    - 2.10 Сейсмика……………………………………………………………..24

Опорный план

Комплексная оценка территории

3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ…………..…....25

          - 3.1 Территория……………..………………………………………...…...25

    - 3.2 Население……………………………………………………………...25

    - 3.3 Транспорт……………………………………………………………...29

    - 3.4 Экономическая база развития населенного пункта………………...29

    - 3.4.1 Градообразующие отрасли народного хозяйства…………………31

    - 3.4.2 Обслуживающие отрасли…………………………………………..33

    - 3.5 Комплексная оценка территории……………………………………34

3.6 Выбор территории для развития…………………………………….40

Планировочная структура

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ………………………………………………………………………..……42

          - 4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная

          - структура населенного пункта…………………………………………...42

4.2 Развитие территории природного комплекса………………………47

                - 4.3 Развитие жилых территорий…………………………………………48

  - 4.4 Развитие системы культурно-бытового обслуживания……………49

  - 4.5 Развитие спорта и туризма…………………………………………...55

  - 4.6 Организация производственных территорий………………………56

        - Схема транспортной инфраструктуры

                - 4.7 Развитие транспортной инфраструктуры…………………………...57

                - Схема инженерной инфраструктуры

4.8-4.12 Развитие инженерной инфраструктуры……………………………..67

                - 4.8 Водоснабжение………………………………………………………..67

                - 4.9 Водоотведение………………………………………………………...76

                - 4.10 Теплоснабжение……………………………………………………..81

                - 4.11 Газоснабжение……………………………………………………….82

                - 4.12 Электроснабжение…………………………………………………..85

4.13 Связь………………………………………………………………….88

                - Схема   границ зон с особыми условиями использования территории

5.    ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ……….………………………………………………………...………………89

                - Схема функционального зонирования территории

                - 6.    ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ………….……………………94

Территории, подверженные риску возникновения ЧС природного и

техногенного характера

7.    ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО

ХАРАКТЕРА……………….……………………………………………..……………………96

                - 7.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

                - ситуаций природного характера………………………………………….96

                - 7.2 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных

                - ситуаций техногенного характера………………………………………..96

                - 7.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

                - природного и техногенного характера…………………………..……...97

8.    ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ………….....98

                - 8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха….…………………..98

                - 8.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод……….....99

9.    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА С. СЫРОСТАН…...………………………………...………101

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………………...111

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

1)  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 года № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 11 июля 2008 г.;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ПОТ Р М-016-2001-РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;

- Устав Миасского городского округа;

- Постановление Губернатора Челябинской области от 12.05.1998г № 266 «Об установлении размеров водоохранных зон и правил использования земель в их границах на водных объектах Челябинской области».

При разработке проекта был произведен сбор и анализ исходных данных, материалов проектного характера, статистических данных, данных, предоставленных службами инженерного обеспечения муниципального образования.

Перечень исходных данных, учтенных при  разработке Генерального плана села Сыростан Миасского городского округа Челябинской области:

• сведения по данной территории, содержащиеся в Генеральном плане МГО и Правилах землепользования и застройки МГО;

• сведения по современному использованию территории населенного пункта;

• данные по отводу земель для всех видов строительства за последний год;

• данные по социальной и инженерно-транспортной инфраструктуре;

• данные о строящихся объектах соцкультбыта, производственно-коммунального назначения;

• данные современного санитарно-гигиенического состояния окружающей среды;

• данные о промышленных предприятиях, в том числе строительной базе, объектах коммунально-складского хозяйства, дорожной сети (внешнего и внутреннего транспорта);

• данные о демографической ситуации и занятости населения;

• данные о памятниках истории, архитектуры, культуры и зонах их охраны;

• материалы социально-экономических программ развития поселения и населенного пункта;

• сведения о территориях с особым режимом использования и техногенных процессах;

• перечень имеющейся градостроительной документации по территориям населенного пункта;

• программы социально-экономического развития муниципального образования;

• требования по охране памятников истории и культуры;

• данные по экологии и природопользованию;

• требования ГО и ЧС.

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# Проект Генерального плана села Сыростан выполнен на основании следующих документов:

# • протокола конкурсной комиссии от 04.07.2012г. №0169300035812000238-3;

# • муниципальным контрактом № 182/54/07-12РГП от 23.07.2012 г.

• техническим заданием  на разработку Генерального плана села Сыростан;

• постановление Администрации Миасского городского округа №3754 от 12.07.11г. «О подготовке проекта правил землепользования и застройки села Сыростан Миасского городского округа»

• постановление Миасского городского округа №3752 от 12.07.11г. «О подготовке проекта правил землепользования и застройки села Сыростан Миасского городского округа».

• Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ.

Цель работы: Разработка Генерального плана и правил землепользования и застройки села Сыростан.

Настоящий Генеральный план служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

• основные направления развития экономической базы населенного пункта;

• преобразование территорий населенного пункта с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

• меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;

• зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

• мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса городского округа; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

• территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (за расчетный срок генерального плана);

• меры по защите от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Генеральный план определяет основные направления градостроительного развития                с. Сыростан. И для достижения главной цели проекта – повышения качества жизни населения (возможность трудоустройства, комфортабельные жилищные условия, соответствующий уровень сферы обслуживания населения, улучшение экологической ситуации, безопасности жизни и т.д.) необходима поддержка положений Генерального плана программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем их реализации.

В работе рассматриваются вопросы возможных направлений использования территориальных ресурсов населенного пункта, развития природного комплекса, улучшения экологической ситуации, развитие спорта и туризма, а также пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния села.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2012 г., население села – 1,079 тыс. жит. (на 1 января 2012 г.)

1 очередь – до 2017 г. – увеличение численности населения до 2,38 тыс. жит.

Расчетный срок – 2032г. – достижение численности население 3,1 тыс. жит.

Материалы Генерального плана с. Сыростан разработаны в программе AutoCAD и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории с. Сыростан по мере реализации положений Генерального плана. Программа AutoCAD совместима с форматом программы MapCAD, в которой установлена информационная система обеспечения градостроительной деятельности территории Миасского городского округа.

Проектные решения Генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития села; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; определения зон инвестиционного развития.

Генеральным планом определена очередность всех основных направлений градостроительного развития с. Сыростан.

Проект разработан ООО «Уралрегионгаз».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сыростан – село в Миасском городском округе Челябинской области России, располагается в 14 километрах от города Миасс.

Село Сыростан находится на старом Сибирском почтовом тракте, проходившем когда-то между заводами Сатки, Кусы, Златоуста и Миасса. И в том месте, где тракт только-только перевалил становой уральский хребет Урал-Тау, разделяющий Европу и Азию, на восточном его склоне и появилась по приказу императрицы Екатерины II в 1756 году  почтовая станция Сыростан.

Названа она была так по речке Сыростан, на которой была построена. Река Сыростан является левым притоком р. Атлян (Миасс – Исеть – Тобол – Иртыш – Обь), впадает на расстоянии 2,6 км от устья. Общая протяженность р. Сыростан – 25 км, общая площадь водосбора – 135 км2. По одной версии название "сыростан" образовано от тюркского «сары» - «желтый» и стан – «лагерь». По другой версии, это чисто русское название, сырой стан.

Как гласит история, через эту почтовую станцию в свое время проехало и останавливалось много известных людей. В том числе император Александр I и будущий император Александр II. Среди местных краеведов бытует мнение, что в ходе посещения города Златоуста в июне 1904 года Николай II также посещал село Сыростан. Местные жители утверждают, что императору был дан торжественный обед в поселке. Позже на месте обеда местный купец установил памятник-часовню с иконой Святого Николая Чудотворца (ныне восстановлена). Позже в Сыростане возник населенный пункт.

Дальнейшее развитие Сыростана определило на его территории пересыльного пункта. Известно ведь, что Сибирские тракты выполняли роль не только почтовых дорог, но коммуникаций, по которым гнали в Сибирь на каторгу арестантов.

После прокладки головного участка Транссибирской железной дороги, рядом с Сыростаном появилась одноименная железнодорожная станция Сыростан и станционный поселок. Этот участок железной дороги, спроектированный известным инженером-железнодорожником и по совместительству писателем Гариным-Михайловским весьма интересен. Спускаясь с восточного склона водораздельного хребта Урал-Тау, в виду сложного рельефа, дорога здесь образует 4-х километровую петлю-серпантин.

Украшением села Сыростан является каменный Крестовоздвиженский храм, основанный 30 мая 1882г. В деревне Сыростанской на новостроящуюся церковь подняли семь колоколов, из которых наибольший весил почти 40 пудов. Все колокола были сделаны по заказу местного общества на заводе известного шадринского купца Шишкина. Стоимость колоколов исчислялась из расчета по 18 руб. серебром за пуд, а вот доставка их на место постоянного пребывания осуществлялась за счет изготовителя. (По материалам из фондов краеведческого музея). Дата освещения храма – 1895 год, первым священником был Александр Петров.

Строился он для верующих казаков села Сыростан и жителей окрестных деревень. Храм вмещает 350-400 верующих. Просуществовал он до 1938 года. Его настоятель, отец Павел, расстрелян. Далее использовался для хозяйственных нужд, что привело к его разрушению. Были сохранены лишь стены и свод. Не было окон и части кровли. Новая жизнь храма началась в 1995 году, когда за дело взялся общественный деятель и казачий атаман Николай Николаевич Самодумов. Собственно патриотически-монархический мотив в церковь привнесли казаки, которые помогали восстанавливать церковь. А позже в церкви "поселились" иконы с изображением семьи Романовых. Со временем в Сыростане стало ослабевать казачье движенье. Такой поддержки, как раньше, церковь уже не ощущала, и на недавно завершившийся ремонт фасада деньги собирали всем миром. Здание было отреставрировано, прилегающая территория облагорожена и возле входа в храм был установлен бюст последнему российскому императору Николаю II. Самое удивительное, что бюст появился не после канонизации царя, а до нее, еще где-то в 1995-97 годах. "Николай II" не стоит на госохране, а значит, государством не охраняется.

Здание церкви расположено очень удачно. Его видно издалека, и оно хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Не менее примечателен и памятник на ближайшем к храму холме — православный киот, увенчанный крестом. Он был установлен в самом начале 20 века сельчанином Бояршиновым. Со временем мраморизованный известняк, из которого была изготовлена сень, потемнел, дал трещины и начал разрушаться. Однако, в 2011 году с помощью пожертвований, собранных жителями села, памятник был полностью восстановлен.

По инициативе родителей села Сыростан в 1929 году началось строительство здания школы. Материалы для строительства выписал сельский Совет.  Строили школу сами родители, лишь небольшую часть работы выполняли строители. В 1929 – 1930 уч. году  школа приняла первых ребятишек. Здесь обучались только начальные классы и один пятый класс. Школа была семилетней, и первый выпуск из нее состоялся  в 1932 году.

В 1932 году по инициативе и под руководством Учителя биологии Крайневой Е.Д. при школе начали разрабатывать пришкольный участок. Вручную скопали площадку под сад и  2 участка под картофель. Всего участок занял 15 – 20 соток. В саду посадили смородину, малину. В междурядьях – помидоры, огурцы, капусту. Сад был разработан очень умело. Стали собирать большие урожаи, а продукцию продавали в Златоусте на базаре. Деньги использовали на нужды школы: покупали наглядные пособия, баян, книги для учащихся, тем, кто не мог учиться из-за нужды – им покупали одежду, валенки. Перед войной, в 1940 году, купили лошадь. Она была хорошим подспорьем для школы. На ней возили удобрения для сада, возили продавать урожай, ездили в Миасс и Златоуст за покупками, заготавливали дрова.

В 1962 году школа была расширена (силами родителей учеников был сделан пристрой к школе, улучшилось освещение) и школа была преобразована в восьмилетнюю. В это время в школе обучалось до 1000 человек, занимались в две смены. В классах было по 30 человек (по два класса в параллели). Во внеурочное время ученики занимались уборкой территории села, сажали цветы, обрезали деревья у амбулатории  и детского сада, работали в библиотеке.  Ухаживали за памятником  героям гражданской  войны  и погибшим в ВОВ. Дети работали на пришкольном участке, занимались в кружках, которыми руководили учителя.

С 1979 по 1984 годы на территории школы  была построена водонапорная башня, в школу проведен водопровод.

С 1984 по 1988 годы в школе проведено новое освещение, большая работа проведена по восстановлению пришкольного участка. Здесь стали проводить опытную работу, заложили питомник по выращиванию из семян ели и сосны саженцев, которые позднее были проданы Лесничеству. Хороший урожай картофеля продавали, на вырученные деньги  был закуплен инвентарь для сада, варили варенье и в праздники угощали им детей. Главным детищем был дом для учителей. Много сил и времени было отдано строительству этого дома, чтобы улучшить бытовые условия коллег. Сдали дом в  марте 1987 года.

В 2005 году в школе начал создаваться  школьный краеведческий музей.

В настоящее время в селе Сыростан проживает около 1100 жителей, большинство из которых трудятся на предприятиях города Миасс.

В окрестностях села простираются цепочки живописных холмов с довольно крутыми, доходящими до 45-60 градусов склонами. Холмы сложены серпентинитами. Северные склоны этих возвышений поросли широколиственными лесами, а склоны, обращенные к югу, имеют типичную степную растительность с зарослями ковыля, дикой вишни, гвоздики Борбаша и синеголовника.

Из достопримечательностей, находящихся рядом с. Сыростаном можно также выделить объект спорта и отдыха – горнолыжный курорт «Солнечная долина», единственная в своем роде, расположившаяся на южных склонах одной из холмистых гряд Урала – горе Известной.

ГЛЦ «Солнечная долина» существует с 2001г. Центр привлекает любителей и профессионалов удобным месторасположением и развитой инфраструктурой. Сегодня горнолыжный центр это:

- 11 трасс общей протяженностью 7км.:

Трасса «Известная». Протяженность – 950м. Относится к категории сложных трасс. Сертифицирована международной лыжной федерацией (FIS) для проведения спортивных соревнований.

Трасса «Солнечная». Протяженность 1000м. Относится к категории сложных трасс. Искусственное освещение трассы позволяет кататься в вечернее время.

Трасса «Учебная».  Протяженность – 250м. Оборудована специальными подъемником, категория – учебная трасса.

«Сноубординг». Протяженность – 250м. Относится к категории средней сложности трассы. Безопасная широкая трасса для любителей «ватрушек», с искусственным рельефом.

Сноуборд-парк.  Площадь – 3000м. кв. Оборудован линией рэйлов (rail) и биг-эйром (big-air).

Трасса «Детская». Протяженность 100м. Категория – учебная. Оборудована транспортировочной лентой, бэби-лифтом (baby lift), мягкими воротами и фигурами.

Трасса «Ски-кросс». Протяженность 1300м. Трасса средней сложности. Имеет усложненный рельеф.  Предназначена для любителей экстремального катания.

Трасса «Промежуточная». Протяженность 300м. Категория – сложная трасса. Является началом трассы «Тургояк». Соединяет  между собой две зоны катания.

Трасса «Новая». Протяженность – 450м. Относится к сложным трассам. Искусственное освещение трассы позволяет кататься в вечернее время.

Трасса «Тургояк». Протяженность 1200м. Трасса средней сложности.  Отличается разнообразием рельефа.

Трасса «Ильмен-Тау». Протяженность 1100м. Категория – сложная трасса. Отличается крутым началом и выполаживающимися спусками.

- 10 современных канатных дорог;

- современный прокат инвентаря;

- лучшая в России школа инструкторов;

- рестораны;

- гостевые коттеджи:

Коттедж №1 «Люкс» на 14 мест. Двухэтажный коттедж класса «Люкс» общей площадью 180м. кв.

Коттедж №2 на 5 отдельных номеров.

Коттедж №3 на 6 отдельных номеров.

- разнообразные услуги для активного отдыха: снегоходы, квадроциклы, тюбинг, сноуборт-парк, зорб, каток, трасса для беговых лыж, мангальные зоны.

Максимальный перепад высот – 230м.

Все трассы имеют систему искусственного оснежения и освещены.

Безопасность катания обеспечивается:

- подготовкой трасс два раза в день снегоуплотнительными машинами;

- квалифицированной службой спасателей;

- сетями безопасности и указателями в наиболее опасных участках трасс;

- работает медпункт.

Особой гордостью горнолыжного центра является горнолыжный «Детский клуб». Не имеющий аналогов на Южном Урале. На его базе успешно реализуется программа Миасского городского округа по организации уроков физкультуры на горных лыжах для школьников.

Горнолыжный цент приобрел право традиционного проведения Кубка Губернатора Челябинской области по горным лыжам. Чемпионат России по ски-кроссу, Кубка России по горным лыжам, Чемпионат среди инструкторских школ многих других значимых событий.

В настоящее время Горнолыжный курорт «Солнечная долина» относится к динамично развивающимся компаниям. Ежегодно увеличивая объем указанных услуг в 2,5 раза.

I  ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛА СЫРОСТАН

Основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного документа – Генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития села, реализация которого предполагает формирование благоприятной среды жизнедеятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст. 23. «Разработка Генерального плана в границах населенного пункта».

Содержательно «Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий городских и сельских поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию».

В соответствии с назначением основного градостроительного документа задачами территориального  планирования населенного пункта являются:

- разработка основных направлений развития территории, предложений по совершенствованию планировочной структуры населенного пункта, с учетом его особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, сохранения объектов историко-культурного наследия, особо охраняемых территорий, численности населения;

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон;

- разработка предложений по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, по организации производственных зон;

- разработка предложений по сохранению и воспроизводству природно-ландшафтного комплекса населенного пункта; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- определение мер по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции; по охране окружающей среды;

- определение мер по защите территорий населенного пункта от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- необходимое территориальное обеспечение, что технологически должно быть поддержано программными документами с конкретными источниками финансирования, сроками исполнения и контролем и тем самым должна быть достигнута главная цель – повышение качества жизни (возможность получения работы, благоприятные жилищные условия, соответствующий уровень развития здравоохранения, образования, культуры, рекреации, улучшения состояния экологии, безопасности жизни и т. д.).

При разработке Генерального плана учитывались:

- особенности села Сыростан, в том числе численность населения, специализация его производственного комплекса;

- значение поселения в системе расселения;

- особенности типов и форм собственности жилой застройки;

- состояние инженерной и транспортной инфраструктур и направления их модернизации; природно-ресурсный потенциал; природно-климатические, национальные и иные особенности.

II ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛА СЫРОСТАН И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

- НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Село Сыростан расположено в Миасском городском округе Челябинской области, западнее г. Миасса, в Сыростанском территориальном округе.

Миасский городской округ расположен на северо-западе Челябинской области, в 70 км к западу от г. Челябинска, в верхнем течении реки Миасс и ее многочисленных левобережных притоков (Большой Киалим, Тыелга, Куштумга, Сыростан, Иремель и др.).

Сыростанский ТО расположен на западе от г. Миасса. Границами территориального округа являются:

- на севере  - Тургоякский ТО МГО

- на западе – Златоустовский ГО

- на юге – Ленинский ТО МГО

- на востоке – Западный ТО МГО

В составе Сыростанского ТО 9 населенных пунктов – село Сыростан, п. Сыростан (ж/д станция), п. Хребет (ж/д ст.), поселки Новый Хребет, Верхний Атлян, Нижний Атлян, Урал-Дача, Зеленая Роща, Тургояк (ж/д станция).

Село стоит на реке Сыростан, в километре северо-восточнее находятся одноименные железнодорожная станция и станционный поселок. С восточной стороны села функционирует крупный горнолыжный центр «Солнечная долина», расположившийся на южном склоне г. Известная.

Связь села с населенными пунктами Миасского городского округа осуществляется автомобильной дорогой областного значения направления Миасс – Сыростан – Хребет, которая проходит через населенный пункт и меняет свое значение на местное, и железнодорожными путями сообщения. Южнее территории села проходит электрифицированная железнодорожная магистраль Москва – Челябинск – Уфа и расположена железнодорожная станция «Тургояк».

Наиболее тесные трудовые, культурные и экономические связи с. Сыростан имеет с    г. Миасс,  п. Хребет, п. Верхний и Нижний Атлян, п. Горный, п. Сыростан, а так же с населенными пунктами городского округа.

Площадь населенного пункта в границах проектирования составляет 1040,0 га. Население, проживающее в селе на начало 2012 г., составляет около 1200 человек, из них зарегистрированных на 1 января 2012 г.– 1079 чел.

Генеральным планом Миасского городского округа, утвержденным собранием депутатов 25.11.2011, определено расширение границ села Сыростан, а так же включение в черту населенного пункта территории существующего горнолыжного курорта ГЛЦ «Солнечная долина» и его окрестностей.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

2.1 Климатическая характеристика

Положение участка проектирования вдали от морей и океанов определяет особенности его климата.

Климат района – континентальный, с четко выраженными сезонами года, с холодной продолжительной зимой с устойчивым снежным покровом,  длящейся около 5 месяцев, умеренно жарким или теплым, но сравнительно коротким летом, затяжными осенним и весенними периодами с ранними осенними и поздними весенними заморозками, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течении суток.

Факторами, определяющими климатические условия, являются: различие циркуляционных процессов – в умеренных широтах над Европейской и Азиатской частями России, субмеридиональная ориентация Уральских гор и преобладание в течение года континентальных воздушных масс.

Термический режим в течение года имеет выраженный характер, типичный для континентального климата. Абсолютный максимум температуры достигал +38 °С, абсолютный минимум -49 °С.

Показатели температуры довольно однородны по району. Повсеместно сумма положительных температур за год несколько превышает сумму отрицательных.

Отопительный период в среднем составляет 218 дней.

Рассматриваемая территория характеризуется повышенным количеством атмосферных осадков. Наиболее увлажненными являются горные хребты. На западных склонах хребтов, перехватывающих атлантические воздушные массы, осадков выпадает в 1,5 раза больше, чем на восточных. Основная масса осадков выпадает в теплое время года с максимумом в июле. Меньшая доля приходится на холодный период с минимумом в феврале.

Летом осадки выпадают в виде кратковременных по интенсивности ливней. В остальную часть года выпадение осадков носит продолжительный характер и умеренную интенсивность. Среднегодовое количество осадков составляет 413мм.

Зимние осадки формируют снежный покров. Продолжительность залегания снежного покрова в долинах составляет до 158 дней. Средняя высота снега соответственно изменяется от 50 до 100 см, талые воды снежного покрова играют важную роль в формировании речного стока бассейна реки Сыростан. Глубина промерзания почвы составляет около 2 м с полным оттаиванием в первой декаде мая.

Ветровой режим является результатом общих барико-циркуляционных процессов и физико-географических особенностей местности. Уральские горы вносят существенные изменения в распределение ветровых потоков. Зимой преобладают южные и юго-западные ветра, часты и северо-западные ветра. Летом направление ветра менее устойчиво. Преобладающее направление ветра в январе – западное, в июле -  северо-западное. Скорость в течение года 2-5 м/сек. Наибольшее число штилей отмечается в мае.

Число дней с туманом – 42, из них 14 – в теплый период.

По схеме климатического районирования для градостроительства, территория Миасского городского округа расположена в IВ климатическом подрайоне.

Климатические условия района не накладывают особых ограничений на планировочную организацию села.

При размещении промышленных предприятий и отдельных коммунальных служб следует учитывать преобладающее направление ветра во избежание ухудшения состояния воздушного бассейна на селитебных территориях и местах массового отдыха населения.

Характеристики состояния воздушного бассейна района размещения проектируемой территории приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

| Наименование показателей | Величина показателя |
| --- | --- |
| Климатические характеристики: |  |
| • тип климата | Континентальный |
| • температурный режим: |  |
| абсолютная минимальная температура, град С | -47 |
| абсолютная максимальная температура, град С | 38 |
| средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, град. С | -16,2 |
| средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца, град. С | 23,5 |
| среднее количество осадков за год, мм | 413 |
| •Повторяемость направлений ветра за год, % |  |
| С | 10 |
| СВ | 4 |
| В | 6 |
| ЮВ | 3 |
| Ю | 18 |
| ЮЗ | 22 |
| З | 15 |
| СЗ | 22 |
| • Средняя годовая скорость ветра, м/с | 1,6-2,6 |

Климатические условия приводятся в соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Таблица 2.1.2.

Климатические параметры холодного периода года

| Абсолютная минимальная температура воздуха | -47 о С |
| --- | --- |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 9,4 о С |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 8 о С | 218 сут. -6,5 о С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 78% |
| Количество осадков за ноябрь-март | 104 мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | З |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха < 8 о С | 3 м/с |

Таблица 2.1.3.

Климатические параметры теплого периода года

| Абсолютная максимальная температура воздуха | +38 о С |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температуры воздуха наиболее теплого месяца | 24,1 о С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10,7 о С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 69% |
| Количество осадков за апрель-октябрь | 335 мм |
| Суточный максимум осадков | 88 мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | 3,2 м/с |

Таблица 2.1.4.

Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС)

| Месяцы | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -15,8 | -14,3 | -7,4 | 3,9 | 11,9 | 16,8 | 18,4 | 16,2 | 10,7 | 2,4 | -6,2 | -12,9 | 2,0 |

Средняя продолжительность  безморозного  периода  -  137 дней.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов с. Сыростан приводится относительно г. Челябинска, определена расчетом согласно п. 2.27. СНиП 2.02.01-83* и составляет для глинистых   грунтов – 1,73 м, для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,10 м, для песков гравелистых, крупных  и средней крупности – 2,26 м,  крупнообломочных - 2,56 м.

В целом, климатические условия Миасского городского округа и территории села Сыростан в частности, благоприятны для жизнедеятельности человека, в т.ч. ведения градостроительной деятельности.

2.2 Гидрологическая характеристика

Гидрологическая сеть принадлежит к бассейну реки Оби и представлена рекой Сыростан.

Река Сыростан – левый приток реки Атлян (Миасс-Исеть-Тобол-Иртыш-Обь), берет начало на западном склоне Уральского хребта (гора Уральская сопка), с абсолютной отметкой в истоке – 561,0 м) и выше села Сыростан имеет общее южное направление течения.

Ниже по направлению течения река Сыростан постепенно поворачивает на восток и северо-восток,  огибая гору Известная (у подножья восточного склона которой находится горнолыжный комплекс «Солнечная долина»), и вливается в р. Атлян.

Общая длина реки Сыростан от истока до впадения в р. Атлян - 25 км. Площадь водосбора - 135  км2. Скорость течения в межень 0,3-0,4 м/сек.; в паводок – 1,8 м/сек. Река Сыростан относится к типу рек с выраженным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Доля талых вод в суммарном стоке реки достигает 60 %. Площадь поперечного сечения реки в районе села в период паводка достигает максимума – 25 м2.

В зимний период река перемерзает и образует обширные наледи шириной до 80 м.

Кроме основного русла, на отдельных участках река имеет подземное русло со значительным стоком, превышающим наземный сток.

На р. Сыростан высота подъема уровня (над зимним меженным) составляет 3,22-3,40 м, интенсивность подъема - 10-15 см/сут. Наибольший сток проходит в апреле (30% годового).

На долю меженного периода приходится до 40 % годового стока, такой повышенный сток в значительной мере является следствием пересечения водоносных зон, и также питания подземными водами трещинных разломов. Летне-осенняя межень прерывается довольно часто: дождевыми паводками; подъемы уровня от которых достигают значительных величин, в отличие от летне-осенней, зимняя межень устойчива.

В 800 метрах к востоку от слияния рек Сыростан и Атлян расположены водозаборные сооружения «Атлянская пойма», снабжающие г. Миасс питьевой водой.

Атлянское месторождение подземных вод расположено в пределах Большеуральского бассейна подземных вод, приурочено к полосе известняков улумацкой свиты среднего девона в долинах рек Сыростан и Атлян, протяженностью с юго-запада на северо-восток 10 км при ширине 150-1100 м, общей площадью 6,5 км2. Месторождение разведано в 1971-1975 гг. Челябинской гидрогеологической партией в целях изыскания дополнительных источников водоснабжения г. Миасс. Запасы подземных вод Атлянского месторождения утверждены (протокол ГКЗ от 04.08.76 №7670) в следующих количествах: Юго-западный участок – 17,2 тыс. м3/сут., в т. ч. по категории А – 10,4 тыс.м3/сут., кат. В – 6,0 м3/сут., кат С1  – 0,8 м3/сут.; Северо-восточный участок – 1,8 тыс. м3/сут. по кат. С1.

На месторождении пробурено шесть скважин, оборудованных погружными насосными агрегатами ЭЦВ12-160-100. Построена насосная II подъема, резервуары чистой воды 2×500м3 и хлораторная. Лимит водоотбора в настоящее время составляет 27000 м3/сут. Фактический водоотбор от 10000 до 27000 м3/сут.

Вода от скважин Атлянской поймы подается по двум водоводам Д400 протяженностью 27км. Из этого источника обеспечивается водоснабжение п. Первомайский, п. Дачный, п. Известковый, п. Динамо, Машгородок, а также ТЭЦ ОАО «УралАЗ-Энерго», ТЭЦ ММЗ и котельную п. Первомайский.

Проектом развития  (Генплан МГО) предлагается реконструировать хлорное хозяйство Атлянского водозабора с переходом на комбинированную схему обеззараживания воды с использованием ультрафиолета и гипохлорида натрия, что позволит уменьшить размер зоны возможного опасного химического заражения хлором или свести его к нулю.

2.3 Геологическая характеристика

Геологическое строение Миасского района в целом и района села Сыростан очень сложное.

Планируемая территория представлена комплексом дочетвертичных интрузивных, эффузивных и метаморфических пород самого различного состава, а также перекрывающими их четвертичными образованиями.

В Миасском районе наиболее древние толщи Урала от ордовика до нижнего карбона.

Наиболее древние образования распространены в восточной части района, где они слагают ядро Ильменогорского антиклинария. Западная часть района сложена породами более мелких возрастов, относящихся к силуру и девону.

Метаморфические породы слагают долину р. Миасс и, частично долину                  р. Сыростан.

Среди метаморфических пород отдельными участками залегают мраморовидные известняки. Скальные породы на территории залегают на различной глубине от поверхности.

На отдельных участках они подходят близко к дневной поверхности и обнажаются на склонах гор.

Мезозойские отложения в районе представлены корой выветривания палеозойских пород. Четвертичные отложения в пределах планируемой территории представлены аллювиальными, делювиально-элювиальными, делювиально-аллювиальными и озерно-болотными образованиями. Делювиально-элювиальные отложения перекрывают коренные породы на склонах горных хребтов, возвышенностей и речных долин. Они представлены суглинками, супесями, песками, щебнем коренных пород, иногда глинами.

Делювиально-аллювиальные отложения залегают на коренных породах на надпойменной террасе р. Сыростан. Представлены супесями, реже суглинками с включением щебня и гальки коренных пород и линз песков различной крупности.

Аллювиальные отложения слагают пойму р. Сыростан. Аллювиальные отложения надпойменных террас характеризуются преобладанием песков над глинами.

Озерно-болотные образования развиты на пойменных террасах рек и в понижениях рельефа на остальной части территории. Это пески, иловатые глины, местами сапропели и торфяники.

2.4 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия района отличаются значительной сложностью: распределение подземных вод определяется геолого-структурной зональностью, проявлением трещинной тектоники в комплексе пород осадочного, метаморфического и магматического генезиса, а также рельефом и климатом.

Подземные воды в районе приурочены почти ко всем стратиграфо-литологическим комплексам пород, начиная от протерозоя и кончая современными четвертичными отложениями.

По условиям формирования подземные воды принадлежат к горноскладчатому Уралу, охватывающему Уральскую систему бассейнов подземных вод.

Преимущественное распространение получили трещинные, трещинно-карстовые пресные воды, связанные с комплексом сильно дислоцированных пород палеозойского и протерозойского возраста. В отложениях четвертичной системы развиты грунтовые пластово-поровые воды.

Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песками с включением гравия и ила супесями. Подземные воды, приуроченные к указанным отложениям, являются грунтовыми и гидравлически связаны с речной водой.

Водообильность аллювиальных отложений на разных участках долин реки Сыростан колеблется в значительных пределах. Глубина залегания уровня не превышает 0,5-1,0 м.

К делювиально-аллювиальным и делювиально-элювиальным отложениям приурочены грунтовые воды преимущественно типа "верховодки", характеризующиеся локальностью распространения и крайней изменчивостью режима. Они приурочены к прослоям песков, супесей и суглинков со щебнем коренных пород. глубина залегания  их изменяется в пределах 1-6 м. Исключение составляют отдельные участки в пределах левобережной надпойменной террасы, где грунтовые воды постоянно залегают на глубине менее 2,0 м от поверхности.

На момент изысканий, проведенным в данном районе в 2009 г. ООО «Миасское геолого-строительное предприятие», подземные воды вскрыты  скважинами № 10,31,36.

По характеру водовмещающих пород они являются грунтовыми, поровыми, прирусловыми, гидравлически связанными с водами близ находящихся водоемов (р. Сыростан, притоки, родники). По условиям напора – безнапорные. По условиям питания – инфильтрационные. Питание осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков и паводковых вод. Водовмещающими являются аллювиальные грунты.

2.5 Инженерно-геологические условия

В данном районе в 2009 г. ООО «Миасское геолого-строительное предприятие»  проводило инженерно-геологические изыскания.

# Имеется отчет по результатам инженерно-геологических изысканий - Шифр: 138-2009-ИИ.

Согласно данному отчету, в геологическом строении площадки изысканий принимают участие скальные породы магматического и метаморфического генезиса палеозойского возраста, представленные габбро, гранитами, кварцитами прочными и графит-серицитовыми сланцами пониженной прочности, разрушенные местами до крупнообломочных грунтов мезозойской коры выветривания. Данные отложения перекрыты  четвертичными склоновыми образованиями (суглинками), в долине реки Сыростан развиты аллювиальные гравийно-галечниковые и суглинистые отложения. С поверхности локально распространены  грунты биогенного происхождения (заторфованные суглинки с прослоями торфа), техногенный и насыпной грунт, почвенно-растительный слой.

Геологическое строение (наличие заторфованных грунтов и подстилающих их суглинков, которые являются водоупором), физические свойства грунтов (заторфованность, влажность, пористость и т.п.) благоприятно для появление линз «верховодки»,  особенно в  дождливый и паводковый периоды. Возможно подтопление данного участка, особенно в весенний период, о чем свидетельствует наличие биогенных (заторфованных) грунтов.

Уклон грунтовых вод направлен к реке Сыростан. Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 1,8 м - 2,5 м.

Сезонное поднятие уровня грунтовых вод, особенно в период таяния снега, в период паводков и половодий, можно ожидать на 1,2-1,5 м.

На основании СНиП 2.03.11.85 /7/ и результатов количественного химического анализа пробы, отобранной из скважины № 31 с глубины 3,0 м грунтовые воды – гидрокарбонатно-сульфатные, натриево-магниево-кальциевые, пресные (0,56 г/л), по степени жесткости – очень жесткие (12,36о Ж).

По содержанию углекислоты подземные воды слабоагрессивны к бетонам марки W4 в сильнофильтрующих грунтах (Кф>0,1 м/сут).  В слабофильтрующих грунтах (Кф<0,1 м/сут) подземные воды неагрессивны к бетонам всех марок по водонепроницаемости.

С учетом содержания хлоридов агрессивность  подземных вод к арматуре железобетонных конструкций в условиях периодического смачивания – слабая. В условиях постоянного погружения подземные воды являются не агрессивными.

Основанием фундаментов могут служить суглинки с несущей способностью Rо = 2,5 кг/см2 и песком с гравием и галькой с несущей способностью: для сухих песков Rо = 3,0 кг/см2, для водонасыщенных Rо = 1,5 кг/см2.

На склонах горы «Известная» и прилегающих к ней возвышенностей, а также на надпойменной террасе р. Сыростан основанием фундаментов зданий и сооружений  иногда будут служить коренные породы и продукты их выветривания. В связи с этим при проектировании необходимо учесть наличие в основании разносжимаемых грунтов.

На дальнейших стадиях проектирования необходимо предусмотреть дополнительные инженерно-геологические изыскания под каждое проектируемое сооружение в соответствии с действующими нормативными документами.

2.6 Минерально-сырьевые ресурсы

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов в районе села Сыростан, расположенного на территории  Миасского городского округа, приводится по материалам филиала по Челябинской области ФГУ «ТФИ по Уральскому федеральному округу», 2007 г. представлена в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1.

| Наименование полезного ископаемого | Месторождение | Недропользователь или состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тальковый камень | Сыростанское | ЗАО Недра | добыча |
| Строительный камень | Сыростанское | ООО Сырост. Щеб.карьер | добыча |
| Вода питьевая | Атлянское | МУП Миассводоканал | добыча |

2.7 Рельеф

Рельеф участка горный с ярко выраженным уклоном в долину р. Атлян и ее притока р. Сыростан.

В геоморфологическом отношении – это склон горы длиной около 500 метров.

Перепад высот составляет 230 метров.

Наивысшая отметка – вершина г. Известной – 570 метров над уровнем моря.

Наименьшая отметка – 340 метров над уровнем моря – долина реки Сыростан.

2.8 Особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия

Для выхода из экологического кризиса в числе важнейших задач восстановления природной среды стоит защита особо охраняемых природных территорий.

Вплотную к восточной границе села Сыростан  расположена особо охраняемая природная территория федерального значения: гидрологический памятник природы – река Атлян.

Окрестности Миасса, в том числе и гора Известная, входящая в состав территории села Сыростан, стали местом реализации крупных бизнес-проектов в сфере горнолыжного спорта, туризма и индустрии отдыха. Горнолыжные трассы и подъемники ГЛЦ «Солнечная долина» на склонах г. Известной расположены на землях особо охраняемых территорий и объектов.

Среди достопримечательностей городского округа – объекты культурного наследия. К  объектам культурного наследия относятся объекты, которые стоят на государственной охране.

Перечень объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории с. Сыростан:

- Объект культурного наследия регионального значения «Церковь в с. Сыростан» (Крестовоздвиженская церковь). Адрес: с. Сыростан, ул. Ленина, 19;

- Объект культурного наследия регионального значения «Братская могила героев Гражданской войны» (Памятный знак защитникам, погибшим в годы Гражданской войны). Адрес: Челябинская область, Сыростан, ул. Октябрьская, 24.

На указанные объекты культурного наследия границы охранных зон, утвержденные в соответствии со ст. 13 закона Челябинской области от 21.12.2007 г. № 235-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области» правительством Челябинской области, отсутствуют.

Так же на территории села расположены муниципальные объекты, которые не вошли в перечень объектов культурного наследия, но находятся под охраной городских властей:

1) Памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ. Адрес: с. Сыростан, ул. Ленина, 10.

2) Православный киот, увенчанный крестом. Адрес: с. Сыростан, в районе ул. Ленина и ул. Октябрьской.

2.9 Экологическая ситуация

Экологическая ситуация села Сыростан  формируется с одной стороны из наличия природного каркаса территории, с другой – из интенсивного воздействия на него антропогенных факторов. Основой природного каркаса является: ориентированные субмеридионально хребты гор Южного Урала, разветвленная гидрографическая сеть бассейна реки Сыростан и лесные ландшафты горной тайги. Антропогенные факторы слагаются из системы расселения на территории села, размещения на территории объектов промышленности, сельского хозяйства, коммунально-складских зон, транспортной инфраструктуры и нарушений геологической среды.

Рассматриваемый район характеризуется незначительным общим уровнем загрязнения атмосферы. Отрицательными факторами, влияющими на общую загрязненность атмосферы, являются:

- выбросы от печей, работающих на твердом топливе (дрова, уголь) индивидуальных жилых домов;

- открытая разработка полезных ископаемых (строительный камень, тальковый камень).

2.10 Сейсмика

По карте сейсмического районирования территории Челябинской области (ГУНПП «Уралсейсмоцентр», 2005 г.) территория Миасского городского округа попадает в зону 5–7-балльной интенсивности сейсмических воздействий.

3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

3.1 Территория

В настоящее время часть проектируемой территории села Сыростан занята жилой и промышленной застройкой. Свободная от застройки территория представляет собой неосвоенные поля, поросшие травой, лесными березовыми колками и мелким кустарником, а так же заболоченные низины и горные склоны. Значительная часть земель в восточной части, свободных от застройки, занята землями Гослесфонда. Существующий лесной массив представлен сосной, лиственницей, березой. Возраст древесной растительности более 50 лет.

Река Сыростан на территории села протекает с северо-запада на юго-восток и образует систему небольших прудов. С западной стороны в реку впадают два ручья, один из которых берет начало в урочище Батькин Покос, а другой появляется стихийно в период таяния снега и ливневых дождей. С северной стороны в реку Сыростан впадает другая река – р. Поперечная.

Юго-восточнее села находится Атлянское месторождение подземных вод (далее Атлянская пойма), учтенное государственным балансом запасов полезных ископаемых.

Территория села Сыростан находится в непосредственной близости с территориями  горнолыжного курорта «Солнечная долина». Курорт имеет федеральное значение и играет градообразующую роль в жизни села. ГЛЦ «Солнечная долина» обеспечивает население села рабочими местами, привлекает внимание общественности, туристов  и  инвесторов.

Часть территории горнолыжного центра и села попадает во второй и третий пояс санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения - Атлянского водозабора.

Территория современного горнолыжного центра расположена на южном, юго-восточном склонах г. Известной. Существующие строения располагаются на муниципальных землях сельскохозяйственного назначения.

На территории ГЛЦ построены административно-бытовое здание, где разместились тренерские, прокат, санузлы, душевые, учебный класс, пункт питания, мастерская, а так же гостевые коттеджи, энергоблок, артезианская скважина, станция очистки бытовых вод, водоем для оснежения, спортивная площадка.

Развитие горнолыжного центра «Солнечная долина» предполагается в следующем направлении:

- расширение горнолыжных трасс на восточном склоне к долине р. Атлян и размещение новых трасс на западном склоне к оз. Пустому.

Площадь населенного пункта в границах проектирования составляет 1040,0 га.

3.2  Население

По данным сведений о численности постоянного населения села Сыростан на 1 января 2012 г. в селе проживает около 1200 чел, в том числе зарегистрированных по месту жительства 1079 чел, 480 человек – трудоспособного населении. Отток населения с 1 января 2010 года  по 1 января 2012 года составил 268 человека, что указывает на дефицит населения района и отражает демографическую ситуацию, характерную для РФ в целом. Однако численность населения села за последний год относительно стабильна, и даже наблюдается прирост населения с 2011 по 2012 г на 17 зарегистрированных человек, что означает положительную динамику рождаемости и миграционный приток.

Сведения о численности постоянного населения по с. Сыростан на 01.01.2012 г. представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Численность населения, динамика естественного и миграционного движения населения с. Сыростан.

| Численность постоянного населения, чел. |  |  |  |  | За 2011 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на 01.01.10 г. | Всего на 01.01.11 г. | Всего на 01.01.12 г. | В том числе: (на 01.01.10 / 01.01.11 / 01.01. 12) |  | Естественное движение |  | Миграция |  |
|  |  |  | Зарегистрировано по месту жительства | Проживающих 1 год и более и не зарегистр. по месту жительства | Родилось | Умерло | Прибыло | Убыло |
| 1347 | 1062 | 1079 | 992/1013/1079 | - / 70 /100 | 18 | 15 | 38 | 24 |

Таблица 3.2.2

Действующие предприятия в с. Сыростан.

| Наименование предприятия | Объём производства | Кол- во работающих | Перспектива развития предпр. | Размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Сыростанский щеб. завод» | 800000 т. щебня в год | 100 чел. | Есть | 300 м |
| ООО «БСА» | - | 15 чел. | Нет | 100 м |
| ООО «ЭКГ УралСнаб» | - | 40 чел. | Есть | 100 м |
| ООО «Уралагрегат» | - | 10 чел. | Нет | 100 м |
| ВСЕГО: |  | 165 чел. |  |  |

Ъ

Таблица 3.2.3

Учреждения внепоселкового значения с Сыростан.

| № | Наименование | Адрес | Кол – во работающих, чел. | Территория участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЛЦ «Солнечная долина» | с. Сыростан, г. Известная | 30 | 2,82(до 2003 г) 21,545 (до 2012 г) |

Таблица 3.2.4

Коммунально-складские предприятия, организации  с. Сыростан.

| № | Наименование | Адрес | Кол – во работающих, чел. | Территория участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветлечебница | Ул. Болотная, 2 | 2 | 0,4 |

Таблица 3.2.5

Социальная инфраструктура с. Сыростан (обслуживающая отрасль).

|  | Вместимость | Наполняемость | Кол – во работающих, чел. | Кол – во торговых площадей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад № 37 | 20 чел. | 26 чел. | 11 | - |
| Школа № 36 | 180 | 102 | 25 | - |
| Амбулатория | - | - | 7 | - |
| ИП Гусев А. П. | - | - | 8 | 70 кв. м |
| Кафе - гостиница | - | - | 3 | 35 кв. м |
| И П Кузнецова И. В. | - | - | 5 | 40 кв. м. |
| Дом культуры | 180 | 144 | 4 | - |
| Почтовое отделение связи | - | - | 3 | - |
| Библиотека | - | - | 2 | - |
| ВСЕГО: |  |  | 68 |  |

Современная структура трудовых ресурсов села представлена в таблице 3.2.6

Таблица 3.2.6

| № | Показатели | Кол- во работающих, чел | Кол- во работающих, % от общего числа жителей |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Всего трудоустроенного населения: | 480 | 40,0 |
|  | В т.ч.: |  |  |
| 1) | Градообразующие отрасли (включая учреждения внепоселкового значения | 195 | 16,2 |
| 2) | Обслуживающая отрасль | 74 | 5,9 |

Таблица 3.2.7

Жилой фонд с. Сыростан.

| Общий жил. фонд (тыс. кв. м) | Жил. фонд по этажности | Аварийный жил. фонд | Жил. фонд в границах СЗЗ предприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 22400 кв. м. 273 кв. м. | усадебный малоэтажный (2 эт.) | - |  |
| 22673 кв. м. | ВСЕГО |  |  |

Данная статистика указывает на необходимость стимулирования развития градообразующей базы, чтобы обеспечить баланс между числом трудоспособных граждан и рабочими местами, а так же на необходимость привлечения туристов и инвесторов.

Приоритетной задачей разработки новой документации по планировке территории стоит определение свободной доступной территории для строительства жилья и обеспечение населения всеми необходимыми объектами социального, культурного и бытового обслуживания, местами приложения труда, создание комфортных условий проживания, а так же развитие градообразующих отраслей, основной из которых является спорт и туризм.

Настоящим Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на уменьшение оттока населения, в первую очередь молодых людей, как наиболее подвижной группы населения, составляющей основной трудовой ресурс села. Причем уменьшение миграционного оттока молодежи как следствие приведет к повышению уровня рождаемости.

Прирост населения был определен в соответствии СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по нормативно допустимому показателю плотности населения для сельского поселения. При этом в расчет были приняты следующие показатели:

• средний состав семьи – 3,4 человека

• средняя жилищная обеспеченность – 35 м2/чел

Расчетное количество постоянных жителей в соответствии с данной проектной документацией составит на расчетный срок 3100 чел.

1 очередь – 2380 чел.

2 очередь – 3100 чел.

3.3 Транспорт

Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Севернее  границ села проходит ветка Южно-Уральской железной дороги направления «Кропачево – Челябинск» с ближайшими ж/д станциями –    ст. «Сыростан» и ст. «Тургояк». Через село Сыростан проходит автомобильная дорога областного значения направления «Миасс – Сыростан – Хребет».

В основном, междугородние пассажирские перевозки осуществляются до близлежащего горнолыжного центра «Солнечная долина». Так организованы пассажирские перевозки из города Миасс, Озерск, Челябинск, Екатеринбург.

Через железнодорожные ст. «Сыростан» и ст. «Тургояк» проходят междугородние пассажирские электропоезда по направлению «Кропачево – Челябинск», «Златоуст – Челябинск».

Пассажирские перевозки в селе осуществляется общественным транспортом – рейсовыми автобусами направления «Миасс – Сыростан – Хребет» и маршрутными транспортными средствами.

3.4  Экономическая база развития населенного пункта

Основой экономики с. Сыростан в настоящее время являются предприятия материально-технического снабжения и металлообрабатывающей отрасли. Определенное место в экономике села занимают учреждения обслуживания населения: учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли.

Производственная база села представлена следующими предприятиями:

- ООО «БСА» по ул. Степана Разина (Музыкин А. П.);

- ООО «Уралагрегат» по ул. Ст. Разина. База материально-технического снабжения (Родыгин М. В.);

- ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб». Металлообрабатывающее производство (Сурин И. О.) на пересечении ул. Ст. Разина и ул. Солодянкина;

- Новое предприятие ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб». Металлообрабатывающее производство (Сурин И. О.) по ул. Ст. Разина, в промышленной зоне, западнее ул. Труда (стр.).

Общее число работающих на этих предприятиях на исходный год – 40 человек.

Общее число работающих на учреждениях внепоселкового значения (работники ГЛЦ «Солнечная Долина») – 30 человек.

В обслуживающей сфере села на исходный год занято 74 человека, в т.ч.:

- в сфере коммунального обслуживания – 4,

- в сфере образования – 37,

- в сфере культурного обслуживания – 4,

- в сфере бытового обслуживания – 3,

- в сфере торговли и общественного питания - 16,

- в сфере здравоохранения – 9,

- в сфере охраны порядка и пожарной безопасности – 1

Социальная инфраструктура села развита достаточно слабо, в обслуживающей сфере занято около 6,2% населения. Недостаточно развита сфера досуга, бытового обслуживания и спорта.

Состояние жилого фонда села в целом удовлетворительное, жилая застройка представлена усадебными жилыми домами и домами коттеджного типа. Однако большая часть жилого фонда не газифицирована (в селе отсутствует централизованное газоснабжение, только привозной газ в баллонах), отсутствует централизованное теплоснабжение и водоотведение. Ими обеспечена только существующая общественно-деловая застройка и объекты социально-культурного обслуживания горнолыжного цента «Солнечная долина», функционирующих в юго-восточной части от селитебной территории.

В градообразующей отрасли с. Сыростан занято около 5,8% жителей, что практически в 5 раз ниже рекомендуемого норматива – 30%, отражающего устойчивое социально- экономическое развитие населенного пункта.

Для укрепления экономической базы села, его устойчивого социально- экономического развития и, как следствие, улучшения уровня жизни населения, необходимо развитие производственной и обслуживающей отрасли, что позволит организовать дополнительные конкурентоспособные места приложения труда.

Предпосылками развития экономики села служат:

- широкие территориальные возможности для развития селитебных территорий строительства (западная, восточная части села);

- широкие территориальные возможности для развития отрасли спорта, отдыха и туризма (восточная часть села);

- выгодное географическое положение, наличие автомобильного и железнодорожного сообщения;

- богатейший природно-рекреационный потенциал, возможности для развития сферы отдыха и туризма на территории округа.

Сдерживающими факторами развития экономики села являются:

- Ограниченные территориальные возможности для развития промышленных территорий строительства ( западная, восточная части села);

- необходимость реконструкции и развития инженерной инфраструктуры, в т.ч. газификации населенных пунктов округа;

-отсутствие на исходный год достаточного количества конкурентоспособных мест приложения труда;

- отсутствие организованной системы утилизации ТБО;

- низкий социально-культурный факториал населенного пункта.

Исходя из современного уровня развития  с. Сыростан, его экономического потенциала, общая концепция укрепления и развития экономики представляется следующей:

- развитие производственной базы:

- развитие предприятий металлообрабатывающей отрасли

(увеличение объемов выпускаемой продукции на 5-10% и как следствие создание новых мест приложения труда на основных предприятиях села (ООО «БСА», ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб, ООО «Уралагрегат»));

- развитие отдыха и туризма на территории округа (строительство новых объектов ГЛЦ «Солнечная долина» различного функционального  назначения);

- развитие объектов коммунального хозяйства;

- развитие социальной инфраструктуры, строительство новых объектов обслуживания населения;

3.4.1  Градообразующие отрасли народного хозяйства

Анализ состояния производственной базы с. Сыростан, в т.ч. и трудовых ресурсов, позволяет сделать вывод, что существующий производственный профиль сохранится на расчетный срок настоящего Генерального плана. Рост производства планируется за счет модернизации и развития градообразующих отраслей, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции действующих предприятий, освоения смежных отраслей, развития сферы спорта, отдыха и туризма.

Промышленность села представлена следующими промышленными мероприятиями:

- ООО «БСА» по ул. Степана Разина (Музыкин А. П.) (сущ.)

Количество рабочих – 15 чел.

Площадь здания – 1000 м2

Площадь земельного участка – 1,18 га

Энергопотребление – 500 кВт/мес.

Водоснабжение – трубчатый колодец

Отопление – дрова и уголь

Канализация - выгребная

Класс вредности – III класс

СЗЗ предприятия – 100 м

Проектом предусмотрено развитие производства за счет внедрения новых технологических процессов и создание новых рабочих мест без расширения производственных площадей. На расчетный срок – 2032 г. – количество работающих принимается равным 30 чел.

- ООО «Уралагрегат» по ул. Степана Разина.

База материально-технического снабжения (Родыгин М. В.) (сущ.)

Количество рабочих – 15 чел.

Площадь здания – 650 м2

Площадь земельного участка – 1,17 га

Энергопотребление – 300 кВт/мес.

Водоснабжение – трубчатый колодец

Отопление – дрова и уголь

Канализация - выгребная

Класс вредности – III класс

СЗЗ предприятия – 100 м

Проектом предусмотрено развитие производства за счет внедрения новых технологических процессов и создание новых рабочих мест без расширения производственных площадей. На расчетный срок – 2032 г. – количество работающих принимается равным 25 чел.

- ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб». Металлообрабатывающее произв-во (Сурин И. О.)

Существующее предприятие, ул. Степана Разина, 1.

Количество рабочих – 10 чел.

Площадь здания – 251 м2

Площадь земельного участка – 0,12 га

Энергопотребление – 7000 кВт/мес.

Водоснабжение – трубчатый колодец

Канализация – выгребная

Класс вредности – III класс

СЗЗ предприятия – 100 м

Проектом предусмотрен вынос данного предприятия за границы жилой территории, в промышленную зону. В настоящее время идет строительство нового предприятия, куда планируется перенос существующего и его расширение, в т.ч. за счет производсвенных площадей. На расчетный срок – 2032 г. – количество работающих принимается равным 45 чел.

Строящееся предприятие, промзона, по ул. Степана Разина, западнее ул. Труда.

Площадь нового здания – 810 м2

Площадь земельного участка – 0,8 га

Энергопотребление – 15000кВт/мес.

Водоснабжение – трубчатый колодец

Канализация - выгребная

Газоснабжение

Класс вредности – III класс

СЗЗ предприятия – 100 м

Учреждения внепоселкового значения

В настоящее время в проектируемых границах территории с. Сыростан расположены следующие учреждения внепоселкового (окружного) значения:

«Отдел по управлению Сыростанским территориальным округом» (Сельсовет) – администрация территориального округа.

ГЛЦ «Солнечная долина»  - крупный горнолыжный курорт республиканского, а на перспективу и международного значения.

На данный момент в горнолыжном центре трудоустроено 30 сельских жителей. Идут проектные разработки расширения и модернизации курорта с привлечением иностранных специалистов.

Генеральным планом предусмотрено развитие сферы отдыха и туризма на территории округа, а значит и увеличение конкурентоспособных рабочих мест, которое в свою очередь направлено на укрепление экономической базы и приведет к оптимизации среды жизнедеятельности в с. Сыростан.

3.4.2 Обслуживающая отрасль

Социальная инфраструктура с. Сыростан развита достаточно слабо, население обеспечено социально-гарантированными учреждениями обслуживания: детские сады, школы, учреждения здравоохранения, торговли, бытового обслуживания. В настоящее время в обслуживающей сфере трудоустроено 74 человека (8,8 %), в том числе:

Коммунальное обслуживание:

- Отдел по управлению  Сыростанским территориальным округом (Сельсовет), ул. Степана Разина, 1а – 4 работающих

Образование:

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа 36» - 25 работающих;

- МДОУ детский сад №37 – 11 работающих.

Культура:

- Сыростанский Дом Культуры – 3 работающих

- Библиотека – 1 работающий

Предприятия бытового обслуживании:

- Почта, ул. Советская, 39а - 3 работающих

Торговля:

Магазины смешанного ассортимента:

- Магазин "Ирэна", ул. Ленина, 1 – 4 работающих

- Магазин "Универсальный", ул. Ленина, 10 – 8 работающих

Предприятия питания:

- Кафетерий – 4 работающих

Предприятия здравоохранения:

- Амбулатория, ул. Ленина 7  - 9 работающих

Охрана порядка

- Участковый – 1 работающий

Развитие социальной инфраструктуры предусмотрено проектом исходя из перспективной  численности населения (строительства объектов социально – гарантированного уровня), а также необходимости роста социально - культурного потенциала с. Сыростан, а именно строительства новых объектов культуры, досуга, дополнительного образования, спорта, бытового обслуживания.

Социальная инфраструктура села развита достаточно слабо, в обслуживающей сфере занято около 6,2% населения. Недостаточно развита сфера досуга, бытового обслуживания и спорта.

В связи с развитием социальной инфраструктуры удельный вес трудящихся в учреждениях обслуживания по этапам реализации Генерального плана в с. Сыростан составит:

2012 г. - 74 человек;

2018 г. – 100 человек;

2032 г. – 150 человек.

3.5 Комплексная оценка территории

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, СП 42.1333.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории с. Сыростан были определены следующие планировочные ограничения:

- СЗЗ промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- охранные зоны ВЛ – 35, 110 кВ;

- санитарно-защитная полоса от магистральной автодороги;

- санитарно-защитная полоса от железной дороги;

- береговые полосы общего пользования, прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны рек, притоков, прудов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- нарушенные территории;

- зона опасного химического заражения;

- естественные природные рубежи.

СЗЗ промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства

Размеры СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства, были приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), поскольку проекты СЗЗ на предприятиях с. Сыростан отсутствуют.

Размеры санитарно – защитных зон предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1

| № | Предприятия, объекты коммунального хозяйства | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «БСА» по ул. Степана Разина | 100 |
| 2. | ООО «Уралагрегат» по ул. Ст. Разина. База материально-технического снабжения | 100 |
| 3. | ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб». Металлообрабатывающее производство | 100 |
| 4. | Кладбище традиционного захоронения (действующее) | 300 |
| 5. | Кладбище (татарское) (недействующее) | 100 |
| 6. | Очистные сооружения (станция биологической очистки) | 100 |
| 7. | Склад хлора Атлянского водозабора, хлор, 3 т, 4 класс опасности | 150 |

Согласно главе 5 пункт 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских площадок;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Охранные зоны ВЛ – 35, 110 кВ (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий напряжением:

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

Санитарно-защитная полоса от магистральной автодороги общей сети IV категории, проходящей через территорию поселения составляет 50 м – расстояние от бровки земляного полотна указанной дороги до жилой застройки в соответствии со СНиП 2.05.02-85). Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Санитарно-защитная полоса от железной дороги составляет 100 м до жилой застройки, считая от оси крайнего железнодорожного пути в соответствии с СП 42.1333.2011, п. 6.4. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Береговые полосы общего пользования, прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны рек, притоков, прудов.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек, ручьев определены в соответствии с частями 4 и 5 статьи 65 ВК РФ (№74 – ФЗ от 03.06.2006г.), для водохранилищ и озер в соответствии с ч. 6 той же статьи.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса р. Сыростан и образованных на ней прудов составляют:

- водоохранная зона (отсчитывается от береговой линии) – 100 м;

- прибрежная защитная полоса – 50 м;

- береговая полоса – 20 м.

Размеры водоохранных зон притоков, прудов, ручьев р. Сыростан (ручей безымянный,    р. Поперечная, Атлянская пойма) составляют:

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса – 50 м;

- береговая полоса – 5 м.

Оз. Пустое (за северным склоном г. Известной):

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса – 50 м;

- береговая полоса – 20 м.

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м (5 м), предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещено формирование земельных участков.

В границах водоохранных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15 - 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Размеры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения приняты согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и составляют:

- Для артезианских скважин:

первый пояс ЗСО – 30м;

второй и третий пояса ЗСО – принимаются согласно индивидуальным расчетам для каждой скважины.

- Для водозабора «Атлянская пойма»:

первый пояс ЗСО – по забору предприятия;

второй и третий пояса ЗСО – по расчетам.

Режим использования территорий зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения (водозаборных скважин) определен в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02) не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Во втором и третьем поясах ЗСО не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме мероприятий во втором и третьем поясе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Обязательно выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Нарушенные территории

На территории западной и юго-западной части существующей усадебной застройки села имеются участки,  претерпевшие  значительные  изменения  в результате  промышленной  деятельности  человека.    Существующие  нарушенные  участки в жилой застройке  требуют частичной засыпки и благоустройства.

Территория  выработанного  глиняного  карьера в юго-западной части усадебной застройки села так же подлежит благоустройству и восстановлению с дальнейшей перспективой использования его в качестве зоны рекреации с возможностью проведения в ней спортивных мероприятий.

Зона опасного химического заражения

В непосредственной близости с. Сыростан находится склад хлора Атлянского водозабора,  использующий в своем производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ): хлор, 3 т, 4 класс опасности. Зона ВОХЗ – 1150 м до жилой застройки, размер санитарно-защитной зоны – 150 м (до проведения мероприятий по устранению вредного воздействия на окружающую среду).

Естественными природными рубежами являются земли Гослесфонда, попавшие при расширении границ в черту населенного пункта и изменившие свою категорию на поселковые леса.

Указанные ограничения приведены на чертеже «Схема комплексной оценки территории», М 1:5000.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для дальнейшего освоения; участки, на которых регламентируется их использование, либо требующие инженерно-технических мероприятий; участки, исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и спрогнозировать возможное улучшение условий при застройке территории и ее эксплуатации.

По результатам комплексной оценки выделяются следующие категории территорий, пригодные для градостроительного освоения:

- благоприятные;

- условно благоприятные, в том числе:

- по инженерно - строительным условиям:

- заболоченные территории, территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод, подтопляемые территории;

- в связи с регламентами использования территории:

- СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек, ручьев и водоемов;

- СЗЗ кладбищ;

- СЗЗ автодорог и железных дорог.

- неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:

- по инженерно - строительным условиям:

- нарушенные территории, обрывы, карьеры, водные объекты, болота;

- в связи с регламентами использования территории:

- первый пояс ЗСО скважин;

- береговые полосы рек и водоемов;

- охранные зоны ЛЭП.

- зона опасного химического заражения.

- 3.6 Выбор территории для развития

В настоящее время застройкой занято всего 20% территории села в границах проектной черты населенного пункта. Остальная часть села занята естественным ландшафтом в пределах земель населенного пункта, а так же землями сельскохозяйственного назначения, землями Государственного лесного фонда, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, землями особо охраняемых территорий и объектов. К последним относятся горнолыжные трассы и подъемники ГЛЦ «Солнечная долина».

Анализ современного использования земель свидетельствует в первую очередь о необходимости упорядочения существующей застройки с формированием четких функциональных зон, в т.ч. формирования нового общественного центра и подцентров повседневного обслуживания населения в жилых районах. Функциональное зонирование позволит выделить территории для принципиального развития селитебной и производственной зон села, территории общего пользования, а так же установить территории с наиболее благоприятными микроклиматическими и ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями для развития инфраструктуры горнолыжного курорта «Солнечная долина» с размещением курортных учреждений спорта, отдыха и туризма, учреждений и предприятий обслуживания, формирующих общественные центры, включая общекурортный центр, курортные парки и другие озелененные территории общего пользования.

Проектные ограничения принципиально не влияют на перспективное освоение территорий, за исключением южной части, где в настоящее время проходят высоковольтные линии электропередач.

Село Сыростан расположено на землях, характеризующихся достаточно активным рельефом, с севера и юга существующая застройка граничит со склонами холмов и гор.

В качестве видов застройки предлагается:

- сохранение и упорядочение существующей усадебной и коттеджной жилой застройки;

- строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и обустройство инженерной и транспортной инфраструктурой;

- развитие горнолыжного курорта «Солнечная долина» за счет строительства новых горнолыжных трасс, объектов культуры и спорта, общественных объектов.

Таким образом, наиболее удобными для развития селитебной зоны являются свободные от застройки и планировочных ограничений территории в Западном планировочном районе, прилегающие к существующей застройке, а так же территории в юго-западной и восточной частях Восточного планировочного района.

Проектом предусмотрено масштабное освоение территорий под усадебную и коттеджную застройку, что обусловлено перспективной численностью населения, современной жилищной обеспеченностью и потребностью населения в комфортабельном малоэтажном жилье. Основными площадками для развития селитебной территории станут:

- В Западном планировочном районе:

- участки  в западной, северо-западной, юго-западной и южной частях района, окруженные землями Государственного лесного фонда;

- В Восточном планировочном районе:

- участки и пойменные территории по обеим сторонам р. Сыростан, проходящие с запада на юг вдоль границы района;

- участки в восточной части района, вдоль Атлянской поймы.

Для развития курортной зоны послужат территории горных склонов горы Известной, а так же земли в южной и северной частях Восточного района, которые в настоящее время покрыты лугами, кустарником и лесом. Частично курортные объекты разместятся и в западной части в непосредственной близости к планируемой жилой коттеджной застройке.

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1 Планировочная и архитектурно-пространственная структура

населенного пункта

Существующее положение

Сложившаяся планировочная структура предопределена природными условиями и особенностями формирования жилых образований. Фактическая площадь занимаемой территории составляет 254,4 га. В настоящее время застройка с. Сыростан представляет собой достаточно компактное образование, часть территории занята жилой и промышленной застройкой, часть территории занимают территории сельскохозяйственного назначения и леса Гослесфонда, часть занята горнолыжным курортом «Солнечная долина»,  часть свободна от застройки и представляет собой неосвоенные поля, поросшие травой, лесными березовыми колками и кустарником, а так же заболоченные низины и горные склоны.

Территория села расположена в пойменной зоне реки Сыростан в окружении лесных массивов, на крутом рельефе. С севера в реку Сыростан впадает река Поперечная. Через село проходит дорога областного значения направления «Миасс – Сыростан – Хребет».

В целом с. Сыростан  имеет четкую и компактную планировочную структуру,  территории используются достаточно рационально. Однако для села не характерно деление на производственную и селитебную зоны, ряд объектов промышленности и коммунального назначения размещается на территориях жилой застройки, не сформированы общественные подцентры в периферийных районах усадебной застройки, недостаточно развит общественный центр, размещение учреждений обслуживания неравномерное. Все учреждения обслуживания размещены в центральном ядре исторически-сложившегося общественного центра. Рекреационная зона села не достаточно благоустроена, не развита непрерывная система озеленения общего пользования.

Проектное предложение

В соответствии с генеральным планом МГО, площадь территории населенного пункта после расширения границ с. Сыростан, а так же включения в черту населенного пункта территории существующего горнолыжного курорта ГЛЦ «Солнечная долина» и его окрестностей, составляет 1040,0 га.

Вся территория условно разделена на 2 планировочных района, каждый из которых является самостоятельным образованием со своей системой обслуживания:

1) Западный планировочный район (ЗПР) – существующая застройка, расположенная по обеим сторонам реки Сыростан, а также ряд сооружений соцкультбыта (школа, магазины, дом культуры, кладбище и т.п.)  и проектируемая территория застройки в северо-западной части с. Сыростан;

2)  Восточный планировочный район (ВПР) - существующая застройка (объекты ГЛЦ «Солнечная долина») и проектируемая территория застройки в юго-восточной части села, вдоль реки Сыростан и в районе существующего горнолыжного центра.

Особенностью сложившейся планировочной и пространственной структуры является то, что селитебная территория оказалась в окружении сельских лесов и лесов Гослесфонда. В связи с этим проектируемая жилая застройка имеет разветвленную структуру, а новые жилые кварталы формируются линейно вдоль улично-дорожной сети и вдоль реки Сыростан.

Архитектурно-планировочная композиция застройки строится на формировании единого жилого образования с  двухчастным общественным центром села по ул. Ленина  (исторически сложившегося) и на пер. Атлянском в Западном районе, а так же крупным общекурортным центром, образующимся в районе уже существующей застройки объектами ГЛЦ «Солнечная долина» в южной части Восточного района.

Развитие курортной зоны предполагается за счет освоения горных склонов горы Известной, а так же южных территорий Восточного планировочного района.

В курортной зоне планируется разместить:

- новые горнолыжные трассы;

- крытый хоккейный стадион;

- футбольный стадион;

- велодром;

- теннисный корт;

- площадку для катания на коньках;

- мелкие спортивные объекты;

- зимний сад;

- отели различной вместимости и классов;

- кафе, рестораны и другие объекты различного назначения для отдыха, спорта и туризма.

В западной части по пер. Атлянскому образован новый общественный центр, где будут размещаться общественные объекты культурно-бытового назначения и обслуживания населения. Здесь планируется строительство новой амбулатории, сельской Администрации и отделения связи, предприятий обслуживания, а возле лесного массива разместится культурно-досуговый центр (сельский клуб) с помещениями для занятий спортом, а так же спортивная зона с открытым стадионом общего пользования.

Кроме того, необходимо развитие системы подцентров c объектами первичного обслуживания населения, которые предусматривают строительство  универсальных магазинов по главным улицам, аптек, учреждений общественного питания, коммунально-бытового обслуживания и т. д. Такие подцентры обслуживания должны располагаться в местах новых жилых образований.

На территориях жилых образований предполагается строительство двух детских садов, один из которых уже запланирован в районе существующей школы, а второй должен разместиться в планируемой жилой застройке Восточного района, и общеобразовательной школы, которая так же будет располагаться в Восточном районе.

Связность всех жилых образований с общественными центрами и подцентрами села предусмотрена за счет развития улично-дорожной сети, а так же за счет единой рекреационной зоны на пойменных территориях р. Сыростан и ее притоков. Строительство новых улиц и дорог на проектируемой территории обеспечит надежную транспортную связь внутри села, а в целях обеспечения благоприятных биоклиматических условий предусматриваются мероприятия по благоустройству и инженерной подготовке территории.

Преобразование и развитие планировочной структуры предполагает:

- организацию кварталов коттеджной застройки;

- развитие сети общественных центров и подцентров, их функциональное насыщение, благоустройство и усиление презентационной функции;

- создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня для всех планировочных районов села;

- создание единой системы зеленых насаждений и благоустройства, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения, озеленение основных улиц, озеленение прибрежных защитных полос реки Сыростан и ее притоков, берегоукрепительные работы, озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школ, детских садов, учреждений спорта, здравоохранение и т.д.), создание системы санитарно – защитного озеленения;

- улучшение условий передвижения населения между планировочными районами путем создания четкой структуры улично-дорожной сети, реконструкции существующих автомобильных мостов и строительства новых, а так же строительства транспортных развязок;

- четкое функциональное зонирование территории села с целью наиболее планомерного градостроительного развития;

- достижения эффективного гигиенического комфорта и оздоровления окружающей среды путем создания защитных зон предприятий и объектов коммунального хозяйства, максимальное сохранение и развитие природных ресурсов села.

Ул. Ленина и ул. Октябрьская - центральные улицы. В связи с этим проектом предусмотрена организация тротуаров, освещения, посадка деревьев, газонов, цветников и бордюрных кустарников вдоль этих улиц. Также проектом предусмотрено благоустройство ул. Степана Разина, пер. Атлянского, а так же новой проектной улицы, проходящей по территории ГЛЦ «Солнечная долина» с организацией освещения и озеленением.

Вышеперечисленные мероприятия способствуют развитию с. Сыростан в качестве единого планировочного образования, сформированного четкой структурой транспортных магистралей, основной природной композиционной осью – р. Сыростан, в увязке с системой озеленения и с композиционными акцентами, в виде общественных центров и крупного центра горнолыжного курорта.

Главной особенностью планировочного решения является трассировка улиц, которая выполнена с учетом максимального использования естественного рельефа для отвода дождевых вод и безопасного движения на участках спуска и подъема автотранспорта.

4.2 Развитие территории природного комплекса

Особая роль придается формированию природоохранного и рекреационного шлейфа в общей структуре природно-экологического каркаса МГО, куда входит                с. Сыростан, а точнее ареал зоны отдыха - горнолыжный центр «Солнечная долина».

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие  от производственных процессов, движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

Село Сыростан находится в горнолесной зоне и окружено лесными массивами.

В настоящее время система озеленения общего пользования представлена случайными, как правило, неблагоустроенными участками озеленения. На территории села отсутствуют места для отдыха, игр и занятий спортом, площадки для отдыха у воды, не организованы места проведения массовых мероприятий.

Настоящим проектом предусмотрена непрерывная система озелененных территорий и других открытых пространств, включающая рекреационные озелененные территории, санитарное озеленение главных и основных улиц и дорог, озеленение санитарно-защитных зон предприятий и водоохранного озеленения.

Основная зеленая рекреационная зона будет сформирована в пойме р. Сыростан, которая проходит через всю территорию села зеленым коридором с северо-запада на юго-восток.

Кроме того, предусматривается организация скверов перед крупными общественными зданиями и комплексами, а также в подцентрах по обслуживанию населения в периферийных районах.

Таким образом, проектируемая система озелененных территорий формируется из территорий:

Рекреационного назначения:

- общего пользования в пойменной территории р. Сыростан и притоков с  выделением в них зон для игр, отдыха и занятий спортом (водоохранное озеленение);

-  общего пользования у общественных зданий, в жилой застройке и т. д.;

- поселковые леса;

Таким образом, площадь зеленых насаждений общего пользования на расчетный срок составит 322,0 га или 920,0 м2/чел. (в настоящее время 114,0 га).

- ограниченного пользования: на территориях детских садов, школ, учреждений здравоохранения, культовых объектов, озеленение курортной зоны и т.д.

Производственного характера:

- земли, занятые огородами

Площадь озеленения производственного характера – 19,7 га (в настоящее время 16,1 га).

Озелененных территорий санитарно-защитного озеленения

Проектом предусмотрена посадка санитарно-защитного озеленения:

- по периметру территорий промпредприятий (СЗЗ – 100м.):

1) - ООО «БСА» по ул. Степана Разина

2) - ООО «Уралагрегат» по ул. Ст. Разина. База материально-технического снабжения

3) - ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб».

- вдоль транзитной автодороги Миасс – Сыростан – Хребет (20 – 50 м).

- вдоль железной дороги (20 – 50 м)

- вокруг зоны вертолетных площадок (20 м)

- вдоль территории коммунально-складских зон (СЗЗ – 50м)

- вокруг станций биологической очистки (очистных сооружений) (100 м)

Площадь озеленения санитарно-защитного назначения – 46,1 га.

4.3 Развитие жилых территорий

На исходный год жилыми территориями занято 96,2 га  (38% территории села), На застроенной территории размещены усадебные жилые дома и коттеджи на 22,4 тыс. м2 общей площади и многоквартирный дом на 0,3 тыс. м2 общей площади. Средняя жилищная обеспеченность в с. Сыростан на момент проектирования составляет 21 м2 общей площади на человека, расчетная плотность населения на территории жилой застройки – 11,2 чел/га.

Подавляющую часть территорий жилой застройки занимают кварталы отдельно стоящих жилых домов на одну-две семьи с приусадебными участками. В районе существующей школы № 36 (по ул. Школьной) находится многоквартирный малоэтажный (2 эт.) жилой дом (Школьный дом) на 7 квартир. Квартал по ул. Первомайской в восточной стороне западного планировочного района, сформировавшийся в последние пять - десять лет, застроен 2-3 этажными капитальными коттеджами. Общий жилой фонд индивидуальных домов составляет 22,7 тыс. м2 общей площади.

В целом состояние жилого фонда удовлетворительное, однако часть индивидуального жилья (0,6 тыс. м2 общей площади жилого фонда или 2,6%)   находится в ветхо-аварийном состоянии (износ более 70%).

Около 26,3 га (27% жилого фонда) находится в границах СЗЗ предприятий, кладбища, дороги.

Улучшение жилищных условий, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье с учетом перспективной численности населения предусматривается за счет нового усадебного и коттеджного строительства, а именно освоение территорий под жилищную застройку:

I) в Западном планировочном районе (ЗПР):

• на продолжении ул. Октябрьской в сторону п. Хребет на северо-запад (9,0 га); – 1 очередь

• на продолжении ул. Октябрьской в сторону п. Хребет на северо-запад (3,1 га); – расчетный срок

• на продолжении ул. Ст. Разина и параллельной ей ул. Проектной № 3 в сторону  п. Хребет на запад (11,0 га); – 1 очередь

• на продолжении пер. Атлянского в сторону п. В. Атлян на юго-запад (11,1 га); – 1 очередь

• на продолжении ул. Первомайской в восточном направлении (4,3 га); – 1 очередь

II)  в Восточном планировочном районе (ВПР):

• на продолжении ул. Ленина вдоль ул. Проектной № 7 в западной части района (15,6 га); - 1 очередь

• на продолжении ул. Ленина вдоль ул. Проектной № 9,10 в западной части района (39,2 га); - расчетный срок

• в восточной части по ул. Проектная № 12 (11,4 га);

• в южной части по ул. Проектной № 14 (15,0 га).

Генеральным планом предусмотрено увеличение жилых территорий села за счет освоения территорий под усадебное и коттеджное строительство на 119,7 га или в 2,2 раза.

Параметры жилых территорий и объемы нового жилищного строительства определены исходя из перспективной численности населения и обеспеченности жилым фондом:

- на первую очередь (2013 – 2017 гг.): численность населения – 2380 жителей, обеспеченность жилым фондом при коттеджной застройке – 1 коттедж на семью при среднем составе семьи – 3,4 чел.

- на расчетный срок (2018 – 2032 гг.): численность населения – 3100 жителей, обеспеченность жилым фондом при коттеджной застройке – 1 коттедж на семью при среднем составе семьи – 3,4 чел.

Таким образом, объемы нового жилищного строительства составят:

- на первую очередь: 380 коттеджей / индивидуальных жилых домов;

- на расчетный срок: 210 коттеджей / индивидуальных жилых домов.

Размещение нового жилищного строительства предусмотрено только на свободных от застройки и планировочных ограничений территориях.

Прогнозируемые объемы жилищного строительства составляют 70,7 тыс. м2 общей площади с приусадебными земельными участками до 0,15 га, жилая площадь дома в среднем – 120 м2;

Распределение объемов нового строительства по очередности реализации и планировочным районам приведено в таблице 4.3.1

Таблица 4.3.1

| № | Показатели, единицы измерения | Планировочные районы |  | Итого по селу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗПР | ВПР |  |
| 1 | Жилищный фонд села, тыс. м2 общей площади |  |  |  |
| 1.1 | Наличие на исходный год (2011), всего | 22,7 | ----- | 22,7 |
| 1.2 | Объем нового строительства, всего (при средней жилищной обеспеченности 35,0 м2/чел) | 22,8 | 48,0 | 70,8 |
| 1.3 | Из нового объема строительства на 1 очередь | 21,0 | 24,5 | 45,5 |
| 1.4 | Жилищный фонд на 1 очередь, всего по селу | 43,7 | 24,5 | 68,2 |
| 1.5 | Жилищный фонд на расчетный срок, всего по селу | 45,5 | 48,0 | 93,5 |
| 2 | Численность населения, тыс. чел |  |  |  |
| 2.1 | Исходный год (2011), всего: | 1,08 | 0 | 1,08 |
| 2.2 | На 1 очередь | 1,68 | 0,7 | 2,38 |
| 2.3 | На расчетный срок | 1,73 | 1,37 | 3,1 |

Вывод:

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- увеличение территории населенного пункта в 4,1 раза с 254,4 га до 1040,0 га;

- увеличение жилых территорий в 2,2 раза с 96,2 га  до 215,9 га;

- увеличение жилищного фонда в 4,2 раза с 22,7 до 93,5 тыс. м2 общей площади.

На территориях, попавших в зону возможного опасного химического заражения от хлораторной станции водозабора «Атлянская пойма», жилищное строительство возможно только при условии ее перехода на безвредный способ очистки воды и сведения зоны заражения к нулю.

Перспективное развитие жилых территорий

Для жилищного строительства на перспективу (за расчетный срок Генерального плана) могут служить следующие резервные территории для коттеджного строительства:

- территории, расположенные на окраинах села с северной стороны (за охранным коридором ВЛ-110 кВ) и северо-восточной стороны (территории на окраине) Восточного планировочного района – ориентировочной площадью 62,0 га, которые по настоящему Генеральному плану предусмотрены для освоения на расчетный срок в курортной зоне.

Для перспективного развития с. Сыростан будет достаточно территорий в проектируемых границах черты населенного пункта. Без уплотнения и с сохранением характера жилой застройки (преобладание усадебного и коттеджного типа жилых домов), жилой зоны села с учетом резервных территорий будет достаточно для проживания 4,15 тыс. чел.

4.4 Развитие системы культурно-бытового обслуживания

Существующее положение

На исходный год в селе Сыростан функционирует одна общеобразовательная школа, один детский сад, библиотека, Дом культуры, амбулатория,  ветеринарная клиника, кафетерий и два магазина. Учреждения культурно-бытового обслуживания сосредоточены в историческом центре в западной части села, но их явно недостаточно для удовлетворения потребностей жителей. Недостаточна обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями, учреждениями культурно-досугового назначения, физкультурно-спортивными сооружениями, предприятиями питания и бытового обслуживания, учреждениями жилищно-коммунального хозяйства и гостиницами.

Стабильное улучшение качества жизни населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы учреждений обслуживания разного профиля: объектами здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др. С предполагаемым ростом населения, увеличением плотности населения и территории застройки, социальная инфраструктура должна достигнуть соответствующего уровня, отвечать современным требованиям и удовлетворять всем запросам населения. На расчетный период предлагается комплексное развитие социальной инфраструктуры с полным обеспечением объектами обслуживания.

Проектное решение

Проектом предусматривается доведение обслуживания населения села до нормативного уровня. Наряду с предприятиями первичного обслуживания на территориях новой застройки разместятся другие предприятия обслуживания, работающие в масштабах села и формирующие новый общественный центр.

Настоящим Генеральным планом запланировано создание развитой системы учреждений обслуживания с целью формирования комфортной среды, связанной с зонами отдыха и местами проживания населения.

Развитие социальной инфраструктуры села предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- созданию дополнительных, доступных для населения мест приложения труда за счет строительства, предприятий и учреждений обслуживающей сферы;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня;

- повышению уровня здоровья и культуры населения и, как следствие, повышению качества трудовых ресурсов;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации и, в конечном итоге, повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала;

- созданию более комфортабельной среды жизнедеятельности и, как следствие, снижению миграционного оттока населения, повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен в соответствии со СП 42.13330.2011.

Расчетно-нормативная численность населения для учреждений соцкультбыта составляет 3100 человек.

Проектом предусматривается строительство в нескольких сферах обслуживания.

Образование

Развитие системы дошкольного и общего образования за счет строительства детских садов и общеобразовательных школ:

- строительство 2 детских садов. Детский сад в Западном планировочном районе (далее ЗПР) по ул. Советская на 120 мест, в Восточном планировочном районе (далее ВПР) -  на 140 мест;

- строительство нового здания общеобразовательной школы в ВПР на 250 учащихся со спортивными площадками;

- развитие системы внешкольного образования за счет открытия  кружков детского творчества при общеобразовательной школе.

Здравоохранение

Развитие материально-технической базы лечебно профилактических учреждений осуществляется за счет:

-  размещение аптек в ЗПР по ул. Ленина и по пер. Атлянский, в ВПР – по             ул. Проектная №7;

-  размещение новых амбулаторий,  каждая на 50 посещений в смену. В ЗПР по   пер. Атлянский, в ВПР – по ул. Проектная №7;

Стационарное обслуживание населения предусматривается осуществлять в центральных больницах г. Миасса.

Физическая культура и спорт

Развитие материально-технической базы физкультуры и спорта предусматривается за счет строительства:

- создания ландшафтно-рекреационной зоны в ВПР с организованными площадками для отдыха населения и спортивными площадками;

- строительство спортивного ядра при школе площадью 1,0 га и организация спортивного досуга населения  в  спортивных залах при школе;

- развития детского спорта и отдыха, путем открытия детских спортивных секций при школе;

- строительство детской спортивной школы (при горнолыжном центре «Солнечная Долина»).

Учреждения культуры и искусства:

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства предусматривается за счет строительства культурно-досугового центра в ЗПР на 140 мест по пер. Атлянский, в ВПР – на 110 мест по ул. Проектная № 7;

Коммерческо-деловая и обслуживающая сферы:

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, предпринимательство, малый бизнес, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию экономики села, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом предусматриваются значительное развитие и расширение сферы обслуживания населения:

- строительство отделения связи, банка, пункта полиции в ЗПР по               ул. Труда, в ВПР – по ул. Проектная № 14;

- строительство магазинов продовольственных и непродовольственных товаров;

- строительство пунктов общественного питания, предприятий бытового обслуживания.

Планируемая емкость учреждений по населенному пункту:

- торговли: в ЗПР до 1,9 тыс. м2  площади торговых объектов,  в ВПР до 0,5 тыс. м2 площади торговых объектов;

- общественного питания: в ЗПР до 70 мест, в ВПР до 100 мест.

Предприятия коммунального обслуживания

Проектом предусмотрено строительство двух пожарных депо в каждом планировочном районе по ул. Степана Разина в ЗПР и в южной части ВПР на 2 машины каждое.

Расширение территории действующего кладбища в ЗПР.

Данные проектные предложения позволят в значительной степени улучшить существующее положение села.

### Расчет учреждений и предприятий обслуживания села Сыростан

### I Западный планировочный район

| Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен по СП 42.13330.2011. Расчетные показатели приняты для населения Западного планировочного района села на 1730 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Учреждения, предприятия, ед. измерения | Площадь здания, м2/ площадь участка, га (сущ.) | Кол-во работающих, чел. | Энерго-потребление, кВт в год |  | Норма на ед. | Количество (требуется) | Площадь участка, га (требуется) | Площадь участка, га (проект) |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа № 36, ул. Школьная, 2 | 951,3 / 1,63 | 25 (89 учащихся) | 296099 | 165 мест на 1000 жит. |  | 285 мест | 1,4 | 1,72 |
| 2 | Детский сад № 37, ул. Ленина, 42 (1870) | 177,4 / 0,13 | 11 (26 детей) | 11808 | 70 мест на 1000 жит. |  | 120 мест | ___ | 0,13 |
| 3 | Детский сад, ул. Школьная, 2 (проект.) | проект | (на 94 чел.) | ___ |  |  |  | 0,37 | 0,4 |
| КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Учреждения, предприятия, ед. измерения | Площадь здания, м2/ площадь участка, га (сущ.) | Количество работающих, чел. | Энерго-потребление, кВт в год | Норма на ед. |  | Количество (требуется) | Площадь участка, га (требуется) | Площадь участка, га (проект) |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбулатория, ул. Ленина 7 | 169,5 / 0,04 | 7 | 3960 | 0,1 га на 100 посещ., но не менее 0,3 га |  | 50 посещ./ см. | ___ | 0,04 |
| 5 | Амбулатория, пер. Атлянский, 11 (проект) | проект | 15 | ___ |  |  |  | 0,3 | 0,4 |
| 6 | Аптека, ул. Степана Разина, 1а | проект | ___ | ___ | по заданию |  |  |  | ___ |
| 7 | Аптека, пер. Атлянский | проект | ___ | ___ | по заданию |  |  |  | ___ |
| 8 | Территория для спортивных площадок, стадион, пер. Атлянский | проект | ___ | ___ | 0,7-0,9 га на 1000 чел. |  |  |  | 2,0 га |
| Учреждения культуры и искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Д/К Сыростан, ул. Ленина, 17 | 326,0 / 0,07 | 3 | 5400 | ___ |  | ___ | ___ | 0,07 |
| 10 | Культурно-досуговый центр, клуб, пер. Атлянский | проект | ___ | ___ | 80 мест на 1000 чел. |  | 140 мест | по заданию | 0,5 |
| 11 | Библиотека, ул. Ленина, 22 | 140,0 / 0,18 | 2 | 1200 | 5 чит.местна 1000жит |  | 9 мест | ___ | 0,18 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Продовольственных товаров, м2 торговой площ. на 1000 чел. | проект | __ | __ | 100 |  | 173 м2 | ___ | 0,29 |
| 13 | Непродовольственных товаров, м2 торговой площ. на 1000 чел. | проект | __ | __ | 180 |  | 310 м2 | ___ |  |
| 14 | Магазин "Ирэна", ул. Ленина, 1 | 1346,8 / 0,04 | 4 | 6000 | __ |  | __ | __ | 0,04 |
| 15 | Магазин "Универсальный", ул. Ленина, 10 | 100,0 / 0,15 | 8 | 6000 | __ |  | __ | __ | 0,17 |
| 16 | Кафетерий, ул. Ленина, 3 | 170,0 / 0,04 | 4 (32 места) | 33600 | 40 мест на 1000 чел. |  | 70 мест | 0,2 | 0,2 |
| КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Учреждения, предприятия, ед. измерения | Площадь здания, м2/ площадь участка, га (сущ.) | Количество работающих, чел. | Энерго-потребление, кВт в год | Норма на ед. |  | Количество (требуется) | Площадь участка, га (требуется) | Площадь участка, га (проект) |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Почта, ул. Советская, 39а | 48,0 / 0,02 | 3 | 2400 | объект |  | 1 объект | 0,02 | 0,02 |
| 18 | Отделение связи, банка, пункта полиции, ул. Труда, 24 (проект) | проект | 10 | __ | объект |  | 1 объект | 0,3 - 0,35 | 0,35 |
| 19 | Отдел по управлению Сыростанским территориальным округом (Сельсовет), ул. Степана Разина, 1а | проект | 4 | __ | __ |  | __ | __ | 0,1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Кладбище традиционного захоронения | / 3,8 га | __ | __ | __ |  | __ | 1,5 га | 6,0 |
| 21 | Ветлечебница без содержания животных, ул. Лесная | /0,032 | 2 | __ | объект |  | 1 объект | 0,032 | 0,032 |
| 22 | Пожарное депо на 2 автомобиля | проект | 5 | __ | объект |  | 1 объект | 1 объект | 0,55 |

### II Восточный планировочный район

| Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен по СП 42.13330.2011. Расчетные показатели приняты для населения Восточного планировочного района села на 1370 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Учреждения, предприятия, ед. измерения | Площадь здания, м2/ площадь участка, га (сущ.) | Количество работающих, чел. |  | Энерго-потребление, кВт в год |  |  | Норма на ед. | Количество (требуется) |  | Площадь участка, га (требуется) |  | Площадь участка, га (проект) |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | проект | 40 (250 учащихся) |  | 296099 | 180 мест на 1000 жит. |  |  | 250 мест |  | 1,25 |  | 1,3 |
| 2 | Детский сад | проект | 20 (140 детей) |  | 11808 | 100 мест на 1000 жит. |  |  | 140 мест |  | 0,49 |  | 0,5 |
| КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Учреждения, предприятия, ед. измерения | Площадь здания, м2/ площадь участка, га (сущ.) | Количество работающих, чел. |  | Энерго-потребление, кВт в год |  | Норма на ед. |  | Количество (требуется) |  | Площадь участка, га (требуется) |  | Площадь участка, га (проект) |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Амбулатория, ул. Проектная №7 | проект | 12 |  | 3960 | 0,1 га на 100 посещ., но не менее 0,3 га |  |  | 50 посещ./см. |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 4 | Аптека №1, ул. Проектная №7 | проект | 5 |  | __ | по заданию |  |  |  |  |  |  | __ |
| 5 | Территория для спортивных площадок | проект | __ |  | __ | 0,7 га на 1000 жит. |  |  |  | при школе |  | 0,96 га | 1,0 га |
| Учреждения культуры и искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Культурно-досуговый центр, клуб, ул. Проектная №7 | проект | 15 |  | __ | 80 мест на 1000 чел. |  |  |  | 110 мест |  | по заданию | 0,5 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Продовольственных товаров, м2 торговой площ. на 1000 чел. | проект |  | __ | __ | 100 м2 на 1000жит |  |  |  | 175 м2 |  | ___ | ___ |
| 8 | Непродовольственных товаров, м2 торговой площ. на 1000 чел. | проект |  | __ | __ | 200 м2 на 1000жит |  |  |  | 350 м2 |  | ___ | ___ |
| 9 | Предприятия общественного питания | проект |  | 35 | 33600 | 40 мест на 1000 чел. |  |  |  | 55 мест |  | 0,15 | 0,55 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | проект |  | __ | __ | 7 рабочих мест на 1000 чел. |  |  |  | 11 рабочих мест |  | 0,1 | 0,1 |
| КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Учреждения, предприятия, ед. измерения | Площадь здания, м2/ площадь участка, га (сущ.) | Количество работающих, чел. |  | Энерго-потребление, кВт в год |  | Норма на ед. |  |  | Количество (требуется) |  | Площадь участка, га (требуется) | Площадь участка, га (проект) |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отделение связи, ул. Проектная № 14 | проект | 8 |  | __ | объект |  |  |  | 1 объект |  | 0,3 - 0,35 | 0,35 |
| 12 | Отделение банка, ул. Проектная № 14 | проект | 8 |  | __ | объект |  |  |  | 1 объект |  | 0,2 | 0,2 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пункт полиции, ул. Проектная № 14 | проект | 4 |  | __ | объект |  |  | 1 объект |  | __ |  | __ |
| 14 | Пожарное депо на 2 автомобиля | проект | 5 |  | __ | объект |  |  | 1 объект |  | 0,55 |  | 0,55 |

4.5 Развитие спорта и туризма

Развитие села предполагает строительство мощной спортивно-туристической базы. Она будет располагаться преимущественно в южной части села в курортной зоне и станет продолжением горнолыжного курорта «Солнечная Долина».

Здесь планируется  строительство:

- сезонных объектов спортивного назначения;

- всесезонных объектов спортивно-туристического назначения.

Спортивные объекты:

- ледовый дворц-трансформер на 2000 мест (концертный зал, конференц-холл), с подземной парковкой;

- горнолыжный комплекс увеличенной пропускной способности (два дополнительных кресельных подъемника, 6 дополнительных трасс, трасса тобоггана, центр горнолыжного сервиса) на горе Известная;

- футбольный стадион на 1000 мест,

- площадка для катания на коньках;

- теннисный корт;

- зона  скейтбординга, спортивные площадки;

- детская спортивная школа и т.д.

Объекты здравоохранения:

- медпункт.

Объекты культуры и искусства:

- зимний сад;

- развлекательный многофункциональный комплекс.

Объекты коммерческо-деловой и обслуживающей сферы:

- отель «Озеро» на 79 номеров;

- отель «Деревенский» 64 номера;

- отель на 48 номеров, 7 объектов;

- супермаркет;

- кафе на 25 мест, 6 объектов;

- магазины смешанного типа.

Для обслуживания горнолыжного комплекса предусмотрена автомобильная стоянка на 650 автомобилей общей площадью 2,1 га.

Общая площадь курортной зоны составляет 330,6 га.

4.6 Организация производственных территорий

Основными задачами Генерального плана по организации производственных территорий с. Сыростан на расчетный срок станут:

- создание производственной зоны в западной части западного планировочного района села, обеспеченной удобными автомобильными подъездными путями;

- перенос из жилой застройки вредных и потенциально опасных объектов промышленности в производственную зону;

Основные мероприятия по развитию и организации промышленной и коммунально-складской зоны с. Сыростан.

- Организация производственной зоны вокруг существующих промпредприятий – ООО «БСА» по ул. Степана Разина и ООО «Уралагрегат» по ул. Ст. Разина (база материально-технического снабжения) – 2,1 га, ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб» (металлообрабатывающее производство) – 0,8 га;

- Перенос из жилой зоны производственных площадей ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб» (0,09 га) на уже выделенную территорию в производственной зоне по причине невозможности устранения вредного влияния на окружающую среду;

- Функционирование и развитие предприятий общей площадью 2,9 га  без расширения производственных площадей за счет внедрения новых технологий и оборудования, повышения производительности и качества выпускаемой продукции.

- Создание коммунально-складских территорий в санитарно-защитной зоне предприятий под размещение объектов коммунального хозяйства, в том числе пожарного депо на 2 поста общей площадью 1,6 га.

Территории санитарно-защитных зон (100 м для всех промышленных предприятий и 50 м – для коммунально-складских зон) используются для создания улично-дорожной сети, посадки санитарно-защитного озеленения и в качестве резерва под размещение предприятий общественно-делового назначения,  торговли и бытового обслуживания населения.

Посадка санитарно-защитного озеленения вокруг производственной зоны составляет 3,1 га

Организация и упорядочение производственных и коммунально-складских зон имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих зон в интересах развития села.

На расчетный срок Генерального плана площадь промышленных предприятий составит 2,9 га,  коммунально-складских зон – 1,6 га. В Западном районе резервные территории для развития производственной базы отсутствуют.

4.7 Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

По обслуживанию массовых грузовых и пассажирских перевозок в селе Сыростан Миасского городского округа в корреспонденции со всеми районами страны первостепенную роль играет автомобильный транспорт. Пассажирские и грузовые перевозки осуществляются и железнодорожным  транспортом из г. Миасс. Ближайший аэропорт находятся в г. Челябинск.

Железнодорожный транспорт

На севере от села Сыростан проходит электрифицированная железнодорожная магистраль направления «Кропачево – Челябинск», принадлежащая Южно-Уральской железной дороге, на которой находятся 2 ближайшие к селу станции: севернее  Западного района находится ж/д станция «Сыростан», севернее Восточного района – ж/д станция «Тургояк». Они осуществляют большой объем грузовых, а так же пассажирских перевозок, обслуживают предприятия села. Сыростан связан пригородными поездами с близлежащими Миассом и Златоустом, а так же с Челябинском, Кропачево, Учалами. В северной части станции «Сыростан» находится здание вокзала.

Вдоль юго-восточной границы села проходит ветка железной дороги, ведущая из г. Миасс через Известковый карьер на п. Верхний Атлян, на которой проектом Генерального плана планируется устройство новой железнодорожной станции «Солнечная долина», обслуживающей одноименный горнолыжный курорт.

Автомобильный транспорт

В настоящее время в селе Сыростан основным видом внешнего транспорта     является автомобильный транспорт. Через село Сыростан проходит транзитная магистральная автодорога областного значения направления «Миасс – Сыростан – Хребет». Характеристика внешней автодороги, проходящей через село, представлена ниже, в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1

| Наименование автодороги | Значение автодороги | Тип покрытия | Ширина, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Большая | Проезж. части |
| Миасс – Сыростан - Хребет | обл., кат. IV | а/б | 12,0 | 9,0 |

Действующие маршруты пригородных автобусов сохраняются на расчетный срок. В связи с развитием дорожной сети, расширением границ населенного пункта и, как следствие, увеличением подвижности населения, проектом рекомендуется организация новых маршрутов пригородных автобусов.

В основном, междугородние пассажирские перевозки осуществляются до ГЛЦ «Солнечная долина». Так организованы пассажирские перевозки из города Миасс, Озерск, Челябинск, Екатеринбург.

Транспортные связи села Сыростан с близлежащими населенными пунктами осуществляется:

- с г. Миасс и с пос. Хребет по магистральной дороге областного значения направления «Миасс – Сыростан – Хребет» (автобусный маршрут №299, маршрутное такси) с выходом на дорогу областного значения «Миасс-Златоуст»;

- с поселком Верхний Атлян по поселковой дороге местного значения с выходом на федеральную трассу «М-5»;

- с ж/д станцией «Сыростан» и пос. Сыростан, а так же с ж/д станцией «Тургояк» по поселковым дорогам местного значения выходом на дорогу областного значения «Миасс-Златоуст».

Существующая дорога Миасс – Сыростан – Хребет имеет капитальное покрытие проезжей части. Остальные дороги капитальных покрытий не имеют, что существенно затрудняет движение, поэтому необходимо асфальтирование всех поселковых дорог местного значения.

Воздушный транспорт

Для наилучшего качества обслуживания развивающегося горнолыжного курорта международного значения «Солнечна долина» целесообразно внедрение воздушного вида транспорта, а именно обслуживание вертолетным транспортом как грузовых перевозок, так и пассажирских.  Для этого запланированы 3 вертолетные посадочные площадки с 30 метровой защитной полосой и полосой санитарно-защитного озеленения, рассредоточенные в различных частях Восточного района.

Вертолетные посадочные площадки размещены в соответствии с требованиями СНиП 2.05.08-85 на расстоянии от селитебной территории и зон массового отдыха населения, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283-88 и электромагнитного излучения, установленные для селитебных территорий санитарными нормами.

Расположение вертолетных площадок на территории должно исключать возможность их использования не по прямому назначению (в качестве автостоянок и др.).

Вертолетные площадки рекомендуется делать возвышенными по отношению к прилегающей территории на 0,3 м и ограждать стационарным барьером. Размер посадочной площадки для вертолета составляет 30 х 30 метров. На удалении 30 м от краев вертолетной площадки не должно быть деревьев, опор освещения, проводов и других помех и препятствий. Расстояние от края вертолетной площадки до ближайшего здания должно составлять не менее 70 метров. Покрытие площадки должно выдерживать статическую и динамическую нагрузку от вертолетов соответствующего класса, рассчитанную на посадку вертолетов. К площадке следует предусматривать не менее 2-х подъездов для машин скорой помощи.

Полет вертолетов над жилыми территориями запрещается за исключением  чрезвычайных ситуаций и операций по спасению людей.

Улично-дорожная сеть

Существующее положение

В селе Сыростан на настоящее время сложилась прямоугольно-решетчатая система улиц и переулков.

По ул. Ленина через р. Сыростан проходит автомобильный мост, который связывает западную и восточную часть существующей жилой застройки. Эта транспортная связь является единственной, из-за чего в случае чрезвычайной ситуации на данном транспортном узле движение автотранспорта может быть полностью остановлено.

Твердое асфальтобетонное покрытие имеют улицы Ленина и Октябрьская. Все остальные улицы имеют грунтовое покрытие, что существенно затрудняет движение автомобильного транспорта.

Проектное предложение

Проектируемая улично-дорожная сеть села Сыростан решена с учетом:

- действующих норм (СП 42.13330.2011);

- существующего рельефа;

- перспективного развития планировочной структуры села;

- оптимального решения транспортных связей со всеми функциональными зонами и объектами соцкультбыта.

Классификация проектируемой УДС  принята по категориям:

- магистральная автодорога областного значения;

- поселковые дороги местного значения;

- главные улицы;

- основные улицы в жилой застройке.

Главные улицы запроектированы по направлениям с интенсивным движением, имеют выходы на поселковые дороги.

Таблица 4.7.2

Характеристика улично-дорожной сети села Сыростан

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение | расчетный срок |
| 1 | Магистральная автодорога областного значения | 7,5 | 7,5 |
| 2 | Поселковые дороги местного значения | 2,6 | 2,6 |
| 3 | Главные улицы | 4,6 | 17,1 |
| 4 | Основные улицы в жилой застройке | 6,4 | 12,1 |
| В С Е Г О |  | 21,1 | 39,3 |

Для удобства все проектируемые улицы имеют название «Проектная №» и порядковый номер.

Параметры элементов поперечных профилей улиц и дорог установлены с учетом их категорий.

Капитальные покрытия проезжих частей предусматриваются для всех категорий улиц в застройке. Для безопасности пешеходов вдоль проезжих частей улиц запроектированы пешеходные тротуары.

На пересечениях улиц и дорог при необходимости устраивается светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.

Кроме того, предусматривается строительство 10-ти автомобильных мостов через р. Сыростан:

- Строительство моста при въезде в Западный планировочный район на продолжении ул. Первомайской;

Строительство моста позволит разгрузить транспортный поток по ул. Ленина и снизить нагрузку на существующий мост.

- Строительство моста в продолжении пер. Атлянского, в районе ул. Лесная и   ул. Солодянкина.

- Строительство 7 мостов в западной и южной части Восточного района в жилой застройке;

- Строительство моста через р. Сыростан на ул. Проектная №15 перед пересечением с ул. Проектной №12 в Восточном районе.

Также необходимо выполнить расширение проезжей части существующего моста и его паспортизацию.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показаны на чертеже «Схема транспортной инфраструктуры. М 1:5000».

Таблица 4.7.3

Показатели проектируемой на расчетный срок УДС

| пп/п | Наименование и единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность проектируемой УДС, км, в том числе: | 18,2 |
|  | – поселковые дороги местного значения | - |
|  | – главные улицы | 12,5 |
|  | – основные улицы в жилой застройке | 5,7 |
| 2 | Плотность УДС/магистральной сети (главных и основных улиц), км/км2 | 1,5 |

Поселковый транспорт

Существующее положение

Существующий автомобильный парк села Сыростан представлен индивидуальным легковым транспортом и общественным транспортом в качестве маршрутного такси и рейсового автобуса. Индивидуальный легковой транспорт хранится на территории усадебной застройки.

Уровень автомобилизации составляет 200 автомобилей на 1 тыс. жит.

Грузовой транспорт обслуживается и хранится на предприятиях г. Миасс.

Заправка и техническое обслуживание автотранспорта производится на существующих АЗС и в автосервисах г. Миасс.

Проектное предложение

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий села Сыростан, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям перспективного уровня автомобилизации села Сыростан;

-  развитие системы внешнего  транспорта.

Средний уровень автомобилизации на расчётный срок принят 500 автомобилей на 1 тыс. жит., в т. ч. индивидуальный легковой транспорт – 1550, грузовой – 20, ведомственный легковой – 2, такси – 4. Уровень автомобилизации для мототранспорта принят 50 ед./тыс. жит – 155.

Массовый пассажирский транспорт (МПТ)

Пассажирские перевозки в селе осуществляется общественным транспортом – рейсовыми автобусами направления «Миасс – Сыростан – Хребет» и маршрутными транспортными средствами.

Таблица 4.7.4

Общественный транспорт с. Сыростан (на 01.01.2012 г)

| Обществ. транспорт | Протяж. линии | Остановочные пункты | Объём пассажир. перевоз. | График работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рейсовый автобус «Миасс-Хребет» через с. Сыростан |  | 2 шт. ул. Ленина в с. Сыростан | 200 чел. в сутки | 6 раз в день |
| Маршрутное такси «Миасс-Хребет» через с. Сыростан |  | Площадь на ул. Ленина в с. Сыростан | 50 чел. в сутки | 6 раз в день |

Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок в селе Сыростан необходимо создание гибкой системы в организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости.

Основным видом МПТ приняты маршрутное такси и рейсовые автобусы, которые рекомендуется использовать не только для внешних транспортных связей с ближайшими населенными пунктами, но и одновременно для внутренних маршрутов в селе Сыростан.

В селе запланирована организация новых маршрутов автобусов и маршрутных такси. Поэтому необходимо разработать гибкий график движения общественного транспорта, учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням  недели и сезонам.

В Восточном планировочном районе предусматривается организация 2-х конечных пунктов общественного транспорта, в Западном – 1-ого.

Учитывая непосредственную близость села Сыростан к г. Миасс, хранение и обслуживание пассажироперевозок пригородного МПТ будет осуществляться службами  г. Миасс.

Грузовой транспорт

Движение грузового транспорта проходит по магистральной автодороге областного значения «Миасс – Сыростан – Хребет» транзитом через населенный пункт. Движение грузового транспорта в селе проходит по улицам Ленина, Ст. Разина и Октябрьской.

В жилой застройке по уличной сети разрешается пропуск только обслуживающего грузового транспорта и транспорта к промышленным предприятиям.

Хранение грузового транспорта осуществляется на предприятиях с. Сыростан и     п. Хребет, а также в ведомственных автохозяйствах г. Миасс и на территориях предприятий, которым он принадлежит.

Легковой транспорт

Исходя из принятого уровня автомобилизации на расчетный срок проектом предусмотрен рост парка индивидуального легкового транспорта до 1550 ед. и мототранспорта до 155 ед.

Таблица 4.7.5

Расчётное количество транспортных средств личного пользования в с. Сыростан

| Наименование | Население, тыс.чел. | Количество автомобилей, ед. | Количество мотосредств, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего в селе Сыростан, в т. ч.: | 3,1 | 1550 | 155 |
| - в усадебной и коттеджной застройке | 3,1 | 1550 | 155 |

Проектом предусматривается:

- 100%-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на приусадебных участках для постоянного хранения;

- временное хранение индивидуального транспорта на автостоянках у объектов соцкультбыта, спортивных и общественных объектов (не менее 5% от общего парка: (1550+155)х0,05=85маш. мест).

Конкретное размещение мест временного хранения индивидуального автотранспорта решается на дальнейших стадиях проектирования.

Организация пешеходного движения

Мероприятия по организации пешеходного движения направлены на создание безопасных и удобных сообщений между жилой зоной и остановками пассажирского транспорта, местами приложения труда, учреждениями соцкультбыта, зонами отдыха. Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, которые отделены от проезжей части полосой зеленых насаждений.

Основные пешеходные пути проходят вдоль р. Сыростан в рекреационной зоне, вдоль магистральной автодороги, главных улиц, улиц в жилой застройке,  у объектов обслуживания, в общественных центрах. В Восточном районе предусматривается создание сети взаимосвязанных пешеходных тротуаров и площадей ко всем объектам курортной зоны, а так же для движения пешеходов у подножия горы Известная, вдоль беговых лыжных трасс.

Сооружения для хранения и обслуживания легкового индивидуального транспорта

Сооружения для хранения и обслуживания легкового индивидуального транспорта

В настоящее время хранение легкового транспорта жителей индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках.

Проектом предусмотрен рост парка индивидуального легкового транспорта до 1550 ед. и мототранспорта до 155 ед.

Предполагается следующее размещение мест хранения легкового индивидуального транспорта:

- в усадебном фонде 1550 машино-мест

- у объектов соцкультбыта (не менее 5%)  (1550+155)х0,05=85 маш. мест), общей площадью территории 0,21 га. (из расчета 25 м2 на 1 машино-место)

Хранение легкового индивидуального транспорта в ГЛЦ «Солнечная долина» будет осуществляться на открытых стоянках, а так же в подземных стоянках под спортивными и общественными объектами, Расчет потребности в машино-местах для курортных объектов производится на дальнейших более детальных стадиях проектирования отдельно для каждого объекта.

Для технического обслуживания автомобильного транспорта принимаем одну станцию СТО на 8 постов, из расчета один пост на 200 машин: 1550/200=8 постов (на основании СП 42.1333.2011).

Также техническое обслуживание, ремонт и мойку легкового индивидуального автотранспорта частично предусматривается производить на постах техобслуживания, расположенных в специализированных автосалонах города Миасса.

Для заправки легкового индивидуального транспорта села (на основании СП 42.13330.2011 из расчета 1200 авт. на 1 колонку)  необходимо разместить 1550:1200 = 2 колонки.

Ближайшие АЗС расположены в г. Миассе. В связи с этим проектом предлагается разместить новую АЗС в Восточном районе при въезде.

Озеленение улиц и дорог

Насаждения вдоль улиц осуществляются для того, чтобы затенить проезжую часть и тротуары, защитить прохожих и прилегающие территории от пыли, газов и шума со стороны проезжей части, украсить улицы и дороги. Озеленение улиц и дорог осуществляется в едином комплексе с общим планом застройки с учетом подземных и надземных коммуникаций и сооружений и изменяется в зависимости от назначения и ширины улиц и дорог, интенсивности движения и характера окружающей застройки.

В с. Сыростан введена следующая классификация улиц:

а) магистральная автодорога областного значения;

б) поселковые дороги местного значения;

в) главные улицы;

г) основные улицы в жилой застройке (жилые).

Для озеленения улиц применяются следующие элементы зеленых посадок:

а)   рядовые посадки деревьев на тротуарах в специально оставленные лунки;

б)  рядовые посадки деревьев на зеленых полосах между тротуарами и проезжей частью в сочетании с газоном, живой изгородью или цветниками;

в)   зеленые полосы непосредственно у домов, отделяющие жилые здания от пешеходов и всех видов транспорта  (зоны покоя);

г)   бульвары для прогулок и кратковременного отдыха пешеходов;

д)   кустарниковые полосы по границам жилых, общественных или производственных кварталов и по периметрам зеленых насаждений.

При однорядной посадке деревьев без оставления под ними специальной полосы для газонов диаметр лунок должен быть не менее 1,5 м. В случае оставления под рядовую посадку пространства для газона, ширина такой полосы должна достичь 2 м. Расстояние между деревьями на протяжении всего ряда (аллеи) не менее 4 м. Весь ряд (аллею) желательно создавать из деревьев одного вида и декоративной формы.

Живые изгороди в зеленых полосах между тротуарами и проезжей частью и в зеленых полосах между тротуаром и жильем могут иметь различную ширину и густоту в зависимости от назначения.

Зеленые полосы у домов (зоны покоя) защищают жилье от пыли, шума, ветра, снежных заносов, разграничивают территории различного назначения. По ширине, принципам размещения деревьев и кустарников существует большое количество вариантов посадок. В широких полосах возможно ландшафтное размещение деревьев и кустарников. Могут включаться также травянистые растения, газоны, цветники, площадки и ниши для кратковременного отдыха. На широких улицах с интенсивным движением желательно создавать у домов широкие и густые зеленые полосы. Всегда следует учитывать возможность свободного обзора для водителей транспорта, а также, чтобы высокорослые деревья не закрывали архитектуру зданий.

Минимальные расстояния от стен зданий до мест посадки деревьев 4 м, кустарников 1,5 м. В случаях специальных требований к освещенности жилых, детских, лечебных и учебных зданий расстояние берется равным 2 средним высотам взрослого дерева при посадке с восточной, юго-восточной и юго-западной сторон, 1,5 высоты - при посадке с северной, северо-восточной и северо-западной сторон, 1 высоте - при посадке к югу от здания.

4.8 – 4.12 Развитие инженерной инфраструктуры

На территории села Сыростан имеются следующие виды застройки:

А) Западный планировочный район – существующая застройка в северо-западной части села, расположенная по обеим сторонам реки Сыростан (около 300 участков индивидуальных жилых домов), а также ряд сооружений соцкультбыта (школа, магазины, дом культуры, кладбище и т.п.)  и проектируемая территория застройки в северо-западной части – (порядка 200 участков под ИЖС и объекты соцкультбыта).

Б) - Восточный планировочный район - существующая застройка в юго-восточной части села (объекты ГЛЦ «Солнечная долина») и проектируемая территория застройки в юго-восточной части села, вдоль реки Сыростан и в районе существующего горнолыжного центра - (порядка 200 участков под ИЖС, а также ряд административно-бытовых и общественных зданий на территории существующего горнолыжного комплекса:

- гостиничные корпуса;

- корпуса апарт-отелей (300 апартаментов);

- двухэтажные таунхаусы;

- футбольный стадион на 1000 мест;

- объекты социальной сферы в составе многоэтажных комплексов – автопарковки, магазины, комплексы бытовых услуг, рестораны, кафе, сауны, салоны, кинотеатр;

- ледовый дворец-трансформер на 2000 мест (концертный зал, конференц-холл.).

Река Сыростан делит территорию села на две половины: левобережную, имеющую более высокие абсолютные отметки, и правобережную, с менее высокими абсолютными отметками.

На правобережной стороне в районе существующей застройки западного планировочного района расположены участки промпредприятий: ООО «БСА»; база материально-технического снабжения ООО «Уралагрегат».

4.8 Водоснабжение

Настоящим проектом выполнены разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» проекта генплана территории села Сыростан, расположенного на территории Миасского городского округа. Определены расчетные расходы питьевой воды и бытовых стоков для района нового строительства, разработаны схемы водоснабжения и канализации, выполнен расчет сооружений и магистральных сетей, а также определены основные мероприятия  по развитию.

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены на основании представленных исходных данных и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

I Западный планировочный район.

Централизованные сети водоснабжения в данном районе отсутствуют.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется посредством колодцев шахтного типа (20 шт.) и трубчатых колодцев (5 шт.) общественного пользования, оборудованных водоразборными колонками, и индивидуальных скважин. Источником водоснабжения школы №36 служит артезианская скважина (1 шт.).

Раздел «Водоснабжение» выполнен на территорию существующей и проектируемой застройки района.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление существующей и проектируемой жилой застройки складывается расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

Расчетное количество жителей, пользующихся системой водоснабжения, принято в соответствии с заданием на проектирование и составляет 1730 человек, в том числе:

в проектируемой индивидуальной жилой застройке – 650 человек

в существующей индивидуальной жилой застройке – 1080 человек

При расчетах водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты следующие нормативы:

- для населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с горячим водоснабжением от водонагревателей, среднесуточное водопотребление принято 230 л на чел. в сутки;

- Нормы удельного водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84  п. 2.1., таблица 1, примечание 2 включают в себя и расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,3 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расходы воды на хозяйственно питьевые нужды.

| Наименование водопотребителя | Ед. измерения | Кол-во | Норма водо- потребления, л/сут | Расход в средние сутки, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| индивидуальная жилая застройка | 1 чел. | 1730 | 230 | 391,0 | 508,3 |
| Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 58,6 | 58,6 |
| Итого: |  |  |  | 449,6 | 566,9 |

Централизованная поливка из водопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов, а также для  приусадебных участков.

Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя и составляют 80 л/сут на 1 чел (прим.1 табл 3 СНиП 2.04.02-84*). Полив предусматривается в часы минимального водопотребления.

Расход воды на полив

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Норма на полив, л/сут | Расход на полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 1730 | 80 | 136,0 |

Суммарные расходы воды

| Водопотребитель | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м³/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 566,9 | 23,6 | 8,35 |
| Полив | 136,0 | - | - |
| Итого | 702,9 |  |  |

В расчетных часовых и секундных расходах воды расход воды на полив не учитывается, так как он выполняется в часы минимального водопотребления.

Пожаротушение

Количество пожаров в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (п.2.12, табл.5)  принято равным одному.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят по зданию, требующему наибольшую подачу воды на указанные нужды. Таким зданием является индивидуальный жилой дом (коттедж) со строительным объемом менее 1000 куб. м, при количестве этажей – менее двух, требующий для пожаротушения подачи 10,0 л/сек, в том числе на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/сек, на наружное пожаротушение – 7,5 л/ сек.( СНиП 2.04-02-84, п 2.13, таблица 6.)

Объем воды необходимый для тушения пожара в течении 3-х часов составит:

(7,5+2,5) × 1 × 3 × 3,6 = 108 м3.

Необходимый противопожарный запас с учетом обеспечения максимально-часового потребления воды на хоз/питьевые нужды в течении 3-х часов составит на расчетный срок – 115,3 м3.

Забор требуемого пожарного объема воды возможно предусмотреть ( согласно требования п.2.11 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - с двух проектируемых пожарных пирсов, расположенных рассредоточено на существующих открытых водоемах, существующих  р.Сыростан в границах территории села.

Проектом предусматривается прокладка сухопроводов от указанных пожарных открытых водоемов до наиболее значимых объектов общественного пользования : школы и Крестовоздвиженского храма.

Расчетные расходы по водоснабжению

| Наименование | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный расход, л/с | Расчетный расход при пожаре, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 566,9 | 23,62 | 6,56 | 10 |

Проектируемая схема водоснабжения:

В качестве основного варианта водоснабжения участка жилой застройки принят вариант водоснабжения от шахтных и мелкотрубчатых колодцев или индивидуальных скважин (на основании п.4.3.4 СП 30-102-99 «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», согласно которому, водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно - для одно- двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, в соответствии с проектом).

В качестве дополнительного варианта (на перспективу) предусматривается строительство  двух артезианских скважин в комплексе с водонапорными башнями (в восточной и западной части данного планировочного района), от которых планируется построить разводящие сети водопровода по основным прилегающим улицам как в новой, так и в существующей застройке.

II Восточный планировочный район.

Централизованные сети водоснабжения в данном районе отсутствуют. Водоснабжение существующей застройки ГЛЦ «Солнечная долина» осуществляется посредством артезианской скважины (1 шт.) ,дебит которой составляет 3 л/сек. При скважине имеется обслуживающий павильон с накопительной емкостью 100 м3.

Раздел водоснабжения выполнен на территорию проектируемой застройки восточного планировочного района - вдоль реки Сыростан и в районе существующего Горнолыжного центра «Солнечная Долина».

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление проектируемой жилой застройки складывается расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

Расчетное количество жителей и посетителей , пользующихся системой водоснабжения, принято в соответствии с заданием на проектирование и составляет 2800 человек, в том числе:

- в индивидуальной жилой застройке – 1370 человек;

- посетителей административно-деловой зоны, объектов туризма и других видов активного отдыха, расположенных на территории  горнолыжного комплекса – 2000 человек.

При расчетах водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты следующие нормативы:

- для населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с горячим водоснабжением от водонагревателей, среднесуточное водопотребление принято 230 л на чел. в сутки;

- для людей, проживающих в гостиничном комплексе на территории  горно-лыжного комплекса, водопотребление принято также 230 л на чел. в сутки.

- Нормы удельного водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84  п. 2.1., таблица 1, примечание 2 включают в себя и расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным 1,3 (п 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расходы воды на хозяйственно питьевые нужды.

| Наименование водопотребителя | Ед. измерения | Кол-во | Норма водо- потребления, л/сут | Расход в средние сутки, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| индивидуальная жилая застройка | 1 чел. | 1370 | 230 | 315,0 | 414,2 |
| Здания на территории горно-лыжного комплекса | 1 чел | 2000 | 230 | 460,0 | 598,0 |
| Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 116,0 | 151,8 |
| Итого: |  |  |  | 891,5 | 1164,0 |

Централизованная поливка из водопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов, а также для  приусадебных участков.

Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя и составляют 80 л/сут на 1 чел (прим. 1 табл. 3 СНиП 2.04.02-84*). Полив предусматривается в часы минимального водопотребления.

Расход воды на полив

| Наименование | Численность населения, тыс. чел. | Норма на полив, л/сут | Расход на полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 1370 | 80 | 107 |

Суммарные расходы воды

| Водопотребитель | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м³/час | Расчетный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 1164 | 41,8 | 11,6 |
| Полив | 107 | - | - |
| Итого | 1271 |  |  |

В расчетных часовых и секундных расходах воды расход воды на полив не учитывается, т. к. он выполняется в часы минимального водопотребления.

Пожаротушение

Количество пожаров в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (п.2.12, табл.5)  принято равным одному.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят по зданию, требующему наибольшую подачу воды на указанные нужды. Таким зданием является совмещенные гостиничный и спортивный комплексы со строительным объемом  13000* куб. м, требующий для пожаротушения подачи 17,5 л/сек, в том числе на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/сек, на наружное пожаротушение – 15 л/ сек.( СНиП 2.04-02-84, п 2.13, таблица 6.)

Объем воды необходимый для тушения пожара в течении 3-х часов составит:

(15+2,5) × 1 × 3 × 3,6 = 189м3.

Необходимый противопожарный запас с учетом обеспечения максимально-часового потребления воды на хозпитьевые нужды в течении 3-х часов составит на расчетный срок – 237 м3.

Расчетные расходы по водоснабжению

| Наименование | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Расчетный расход, л/с | Расчетный расход при пожаре, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка | 1164 | 41,8 | 11,6 | 15 |

Наружное пожаротушение проектируемой общественно-деловой застройки (административно-бытовых и общественных зданий на территории горнолыжного комплекса), также  предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, запитанного от проектируемых скважин, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расчетное время тушения пожара принято 3 часа. В течении этого периода обеспечивается подача расчетного расхода воды на тушение пожара и наибольшего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Противопожарный водопровод принят низкого давления, с обеспечением во время пожара минимального давления на уровне земли не менее 10 м вод. ст. Необходимый напор для  подачи воды к очагу горения обеспечивается автонасосами с забором воды из пожарных гидрантов на проектируемой  сети.

Забор требуемого пожарного объема воды возможно предусмотреть (согласно требования п.2.11 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - с проектируемого пожарного пирса, расположенного на существующем открытом водоеме на р.Сыростан  в радиусе обслуживаемых зданий согласно п.п.9.27-9.30 СНиП 2.04.02-84.

Проектом возможно предусмотреть  прокладку сухопроводов от указанного пожарного открытого водоема до защищаемых  объектов согласно п. 9.30 СНиП 2.04.02-84.

При действующей скважине №1 имеется  накопительная емкость объемом 100 м3, который возможно использовать в качестве запаса пожарного объема воды.

При необходимости, и соответствующем согласовании, возможен вариант с использованием воды, находящейся хранится в резервуарах чистой воды водозабора «Атлянская пойма».

Для общественных зданий, оборудованных автоматическими системами внутреннего пожаротушения, противопожарный запас воды будет храниться в резервуарах, расположенных на территории этих зданий.

Источники водоснабжения

В качестве возможных источников водоснабжения проектом приняты подземные воды.

Для обеспечения потребностей населенного пункта в воде питьевого качества, на расчетный срок проектом предусматривается  строительство водозаборных скважин.

Суммарный дебет проектируемых рабочих скважин должен составлять на расчетный срок не менее –15 л/с.

Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках благоприятных в санитарном отношении с учетом возможности организации зон санитарной охраны. Количество скважин и их размещение будет уточняться на последующих этапах проектирования после проведения поисково-разведочных работ и выполнении проекта подземного водозабора.

В качестве первоочередных мероприятий, необходимо проведение поисково-разведочных работ, выполнение работ по подсчету эксплуатационных запасов подземных вод, постановке их на государственный учет и строительство подземных водозаборов требуемой производительности.

Проектируемая схема водоснабжения

Подключение проектируемых объектов , расположенных на территории восточного планировочного района с. Сыростан,  к существующему водозабору «Атлянская пойма»  - не представляется возможным ввиду отсутствия мощности и технической возможности подключения – см. письмо №1266 от 01.08.12 г. ОАО «Миассводоканал».

На территории существующей застройки горнолыжного комплекса в районе административного здания имеется действующая водозаборная скважина, дебит которой составляет 3 л/сек.

В качестве основного варианта водоснабжения участка проектируемых кварталов жилой застройки восточного планировочного района с. Сыростан, принят вариант водоснабжения от шахтных и мелкотрубчатых колодцев или индивидуальных скважин (на основании п.4.3.4 СП 30-102-99 «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», согласно которому, водоснабжение малоэтажной застройки допускается устраивать автономно - для одно- двухквартирных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, в соответствии с проектом.)

В качестве основного варианта водоснабжения участка существующей и проектируемой общественно-деловой застройки (административно-бытовых и общественных зданий на территории горнолыжного комплекса) восточного планировочного района с. Сыростан, расположенного на территории Миасского городского округа, принят вариант водоснабжения от существующей водозаборной скважины, расположенной в районе административного здания, и от  дополнительных  водозаборных скважин в комплексе с необходимыми водозаборными сооружениями (водонапорными башнями, накопительными емкостями, сооружений водоочистки  и т.д.), от которых планируется построить разводящие сети водопровода по основным прилегающим улицам в проектируемой  застройке.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным.

Водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (где требуется вода питьевого качества), а также тушение пожаров.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и этажностью проектируемой застройки свободные напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м.

Для экономии и контроля предусматривается оборудование средствами учета воды всех потребителей воды, а также сооружений водопроводного хозяйства на всех этапах подготовки и транспортировки воды.

Подземные водозаборы

Для обеспечения потребностей участка проектируемой общественно-деловой застройки в воде питьевого качества,  необходимо  строительство  водозаборов подземных вод. Количество рабочих и резервных скважин будет определятся на следующих этапах проектирования.

Каждая скважина должна быть оборудована водоизмерительной аппаратурой, средствами контроля уровня воды в скважине и давления на насосных агрегатах а также системами автоматического управления. Режим работы – автоматический.

Для обеспечения санитарной охраны источников водоснабжения необходима разработка проектов зон санитарной охраны скважин с определением размеров ЗСО II и III поясов и обеспечением для них специальных режимов.

Резервуары чистой воды

Для хранения противопожарного и регулирующего запаса воды предлагается строительство резервуаров чистой воды общим объемом 500 м3 (2х250 м3). Резервуары предусмотреть типовые прямоугольные, из сборных железобетонных элементов, полузаглубленные, в земляной обсыпке.

Резервуары должны быть оборудованы подающими, отводящими, переливными трубопроводами, фильтрами-поглотителями а также герметичными люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару. Размещение резервуаров уточнить при рабочем проектировании.

Для обеззараживания воды перед подачей потребителям проектом возможно предусмотреть строительство станции обеззараживания , оборудованной установками УФ-обеззараживания.

Водопроводные сети

Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них пожарных гидрантов. Сеть водопровода принята кольцевая из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 Dу100-150 мм. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов. На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов..

Диаметры и трассы проектируемых сетей уточнять на последующих стадиях проектирования.

Зоны санитарной охраны

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической безопасности.

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов:

- первый пояс – зона строгого режима;

- второй и третий – зоны ограничений.

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении проекта артезианских скважин.

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия:

-территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

На территории зоны санитарной охраны II пояса запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

На территории зоны II пояса нельзя размещать кладбища, скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие фермы, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию промышленными отходами. Существующие здания расположенные на территории зоны II пояса должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определятся гидродинамическими расчетами  при проектирование водозаборов.

Существующие недействующие скважины, а также скважины в отношении которых невозможна организация зон санитарной охраны должны быть ликвидированы с соблюдением мероприятий исключающих загрязнение водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-эпидемиологической службы.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по не застроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

4.9 Водоотведение

I Западный планировочный район.

Централизованные сети водоотведения в данном районе отсутствуют. Водоотведение существующей застройки осуществляется посредством индивидуальных выгребов - накопителей

Раздел «Водоотведение» выполнен на территорию существующей и проектируемой застройки.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы принимаются в размере 5 %  суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные суточные расходы определяются как сумма произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные расходы сточных вод (часовые и секундные) определяются как произведение  среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расходы по водоотведению от жилой застройки

| Степень благоустройства | Численность населения, чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 1730 | 230 | 391,0 | 508,0 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 19,5 | 25,4 |
| Итого по застройке: |  |  | 410,5 | 533,4 |

Расчетные расходы сточных вод.

| Наименование | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/ч | Расчетный секундный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| индивидуальная жилая застройка | 533,4 | 22,2 | 6,17 |
| Итого по застройке: | 533,4 | 22,2 | 6,17 |

Проектируемая схема водоотведения

В связи с удаленностью сетей водоотведения и очистных сооружений канализации, проектом не предусматривается оборудование централизованной канализацией проектируемого района. Канализование индивидуальной жилой застройки предусматривается в индивидуальные выгребы-накопители, располагаемые на приусадебных участках.

Требуемые емкости выгребов составляют для индивидуальной жилой застройки – 5 м3. Выгребы запроектированы в виде водонепроницаемых резервуаров из сборных железобетонных элементов. Емкость выгребов рассчитана на двухнедельное хранение стоков. Вывоз сточных вод из выгребов предусмотрен ассенизационными автоцистернами на ближайшие стационарные очистные сооружения канализации.

Проектируемые объекты системы водоотведения

| № п/п | Наименование объектов системы водоотведения | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водонепроницаемого резервуара-накопителя из железобетонных элементов V=5 м3 | шт. | 200 |

Основные технико-экономические показатели по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление всего: | м3/сут | 203,2 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | ÷ | 203,2 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км |  |
| 3 | Водоотведение | м3/сут | 203,2 |

II Восточный планировочный район.

В данном районе имеются сети централизованного водоотведения только на территории действующего горнолыжного комплекса «Солнечная долина». Водоотведение существующей застройки осуществляется посредством сбора и отвода загрязненных бытовых вод по канализационному коллектору через очистные сооружения и сбросом очищенных вод в точке сброса очищенных стоков, согласованной в установленном порядке с надзорными органами.

Раздел «Водоотведение» выполнен на территорию проектируемой застройки.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы принимаются в размере 5 %  суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные суточные расходы определяются как сумма произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные расходы сточных вод (часовые и секундные) определяются как произведение  среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расходы по водоотведению от жилой застройки

| Степень благоустройства | Численность населения, чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Застройка ИЖС | 1370 | 230 | 318,5 | 414 |
| Неучтенные расходы 5% |  |  | 15,9 | 20,7 |
| Здания на территории горнолыжного комплекса | 2000 | 230 | 460 | 598 |
| Итого по восточному планировочному району села: | 3800 |  | 794,4 | 1032,7 |

Расчетные расходы сточных вод.

| Наименование | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/ч | Расчетный секундный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка ИЖС | 434,7 | 20,42 | 5,23 |
| Здания на территории горно-лыжного комплекса | 598 | 24,92 | 6,92 |
| Итого по восточному планировочному району села: | 1032,7 | 42,34 | 12,15 |

Проектируемая схема водоотведения

В связи с отсутствием в данном районе централизованных сетей водоотведения и очистных сооружений канализации, проектом предусматривается применение комбинированной схемы водоотведения:

Водоотведение от индивидуальной жилой застройки, расположенной за пределами  водоохранной зоны р.Сыростан (100м, согл. Ст.65 Водного кодекса РФ), предусматривается в индивидуальные выгребы-накопители, располагаемые на приусадебных участках.

Требуемые емкости выгребов составляют для индивидуальной жилой застройки – 5 м3. Выгребы запроектированы в виде водонепроницаемых резервуаров из сборных железобетонных элементов. Емкость выгребов рассчитана на двухнедельное хранение стоков. Вывоз сточных вод из выгребов предусмотрен ассенизационными автоцистернами на ближайшие стационарные очистные сооружения канализации.

Водоотведение от индивидуальной жилой застройки, расположенной в пределах  водоохранной зоны р.Сыростан (100м),а также от проектируемых объектов общественно-деловой застройки, предусматривается в сборный канализационный коллектор с отводом стоков на станцию полной биологической очистки сточных вод типа ЭК-100Б, производительностью 100 м3/сут.

Станция может применяться для очистки сточных вод поселков условной численностью до 500 жителей. Габариты станции в плане – 13Х9 м. Санитарно-защитная зона между границами участка станции и жилыми кварталами – не менее 100 м.

Первая такая станция построена и запущена в эксплуатацию на территории горнолыжного комплекса. Точка сброса очищенных вод согласовано в установленном порядке с надзорными органами, и находится в 500 м. к северо-востоку от территории водозабора «Атлянская пойма» - за пределами границы зоны санитарной охраны 2-го пояса.

Необходимое количество станций и их месторасположение определяется в процессе рабочего проектирования.

Отведение бытовых сточных вод предусматривается системой напорно-самотечных коллекторов и канализационных насосных станций, которая продиктована существующим рельефом и размещением жилых и общественных зданий.

Для местных и автономных систем канализации возможно использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов. При невозможности строительства индивидуальных очистных сооружений предлагается использовать водонепроницаемые выгребы-накопители с последующим вывозом стоков на проектируемые станции полной биологической очистки сточных вод типа ЭК-100Б.

Проектируемые объекты системы водоотведения

| № п/п | Наименование объектов системы водоотведения | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водонепроницаемого резервуара-накопителя из железобетонных элементов V=5 м3 | шт. | 200* |
| 2 | Строительство станции полной биологической очистки сточных вод типа ЭК-100Б производительностью 100 м3/сут. | шт. | 1* |

Основные технико-экономические показатели по водоснабжению и водоотведению

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление всего: | м3/сут | 1032,7 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | ÷ | 906,6 |
| 2 | Протяженность сетей водоснабжения | км | 1,4* |
| 3 | Водоотведение | м3/сут | 1136,2 |

Канализационные насосные станции

Для канализования районов нового строительства и существующей застройки, при невозможности отвода стоков самотеком, проектом предусматривается строительство канализационных насосных станций. Проектируемые КНС предусматривается комплектными, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами, работающими в автоматическом режиме. На  расчетный срок  строительство предусмотрено строительство двух КНС. Производительность КНС и их местоположение будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Сети хозяйственно-бытовой канализации

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предназначены для отведения сточных вод в канализационные насосные станции. Самотечные коллекторы запроектированы подземной прокладки из пластиковых труб Dу150-200мм. Колодцы и камеры на сети из сборных железобетонных элементов.

Напорные коллектора запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, Dу100 мм. Сброс стоков в самотечные сети осуществляется  через колодцы-гасители.

Трассы и диаметры проектируемых самотечных и напорных коллекторов намечены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

При соответствующем обосновании возможно применение вакуумной системы канализации.

4.10 Теплоснабжение

I Западный планировочный район.

В данном районе сети централизованного теплоснабжения отсутствуют. Теплоснабжение существующей застройки осуществляется посредством печного отопления.

Параметры теплоносителя: - 95-70°С.

Расчетное теплопотребление

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий.

Климатическая характеристика МГО Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки -                                  -34°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -           -6,5°С;

- продолжительность отопительного периода -                                         - 218 дней.

Источники теплоснабжения

Теплоснабжение застройки предусматривается от индивидуальных источников для каждого дома. Теплопроизводительность отопительного котла – 49 кВт. Рекомендуется установить водогрейный котел фирмы «Vaillat», Германия, типа VKO 568/5 (от  43-56 кВт).

II Восточный планировочный район.

В данном районе сети централизованного теплоснабжения отсутствуют. Теплоснабжение существующей застройки осуществляется посредством котельной на газовом топливе.

Раздел «Теплоснабжение» выполнен на проектируемую часть застройки.

Потребителями тепла проектируемой застройки являются:

- жилая застройка;

- объекты общественно-деловой застройки горнолыжного комплекса:

- два гостиничных корпуса на 120 мест

- пять 4-х этажных корпусов апарт-отелей (300 апартаментов)

- 80 двухэтажных таунхаусов

- футбольный стадион на 1000 мест

- объекты социальной сферы в составе многоэтажных комплексов – автопарковки, магазины, комплексы бытовых услуг, рестораны, кафе, сауны, салоны, кинотеатр

- - ледовый дворец-трансформер на 2000 мест (концертный зал, конференц-холл.)

Предусматривается – индивидуальная жилая застройка усадебного типа (порядка 200 коттеджей).

Параметры теплоносителя: - 95-70°С;

Расчетное теплопотребление

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий.

Климатическая характеристика МГО Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки -                                 -34°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -           -6,5°С;

- продолжительность отопительного периода -                                         - 218 дней.

Источники теплоснабжения

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки усадебного типа предусматривается от индивидуальных источников для каждого дома. Теплопроизводительность отопительного котла – 49 кВт. Рекомендуется установить водогрейный котел фирмы «Vaillat», Германия, типа VKO 568/5 (от  43-56 кВт).

Теплоснабжение объекты общественно-деловой застройки горнолыжного комплекса предусматривается от индивидуальных встроенно-пристроенных газовых котельных.

4.11 Газоснабжение

I Западный планировочный район.

В данном районе сети централизованного газоснабжения отсутствуют. Подведен газопровод высокого давления, планируется газификация всей застройки села.

Раздел «Газоснабжение» выполнен на территорию существующей и проектируемой застройки.

Источником газоснабжения области является система газопроводов Бухара-Урал.

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3

- плотность газа - 0,6863 кг/км

Газоснабжение 300 существующих индивидуальных жилых домов и 200 проектируемых коттеджей предусматривается от ранее запроектированного  газопровода высокого давления Дн = 200 мм , заведенного с восточной стороны села ( от пос.В.Атлян) и заглушенного на развитие северо-восточнее территории пром/площадки ООО «БСА».

Проект данного газопровода находится в архиве МУ «Комитета по строительству МГО».)

Кроме двух существующих ГРПШ данным проектом предусматривается установка еще 4-х ГРПШ, рассредоточенных в районах будущей индивидуальной жилой застройки с учетом перспективного развития газовой сети в сторону ж/д.станции п. Сыростан и          п. Хребет.

Газ является основным топливом для предусматриваемых котельных.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов (коттеджей) предусматривается от индивидуальных отопительных аппаратов на газовом топливе.

Пищеприготовление предусматривается на газовых плитах.

Таким образом, возможно предусмотреть 2-х ступенчатые системы газоснабжения:

- 1 ступень – газопроводы высокого давления 0,6 МПа до ГРПШ;

- 2 ступень – газопроводы низкого давления 0,003 МПа от ГРПШ до потребителей:

- до индивидуальных жилых домов на нужды отопления и пищеприготовления;

Максимальный расчетный расход газа составил:

на индивидуальную жилую застройку (с учетом пищеприготовления) – 1820 нм3/час;

Данные по количеству запроектированных ГРПШ, протяженности газопроводов и расчетным расходам газа по видам застройки сведены в таблицу:

| Вид застройки | Количество запроектирован ных ГРПШ, шт | Протяженность запроектированных газопроводов в.д , км | Расчетный расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка. коттеджи | 2 | Р = 0,6 МПа Ø89*3.5 – ; Ø76*3,5 – ; Ø57*3.5 – | 1820,0* |
| Существующие промпредприятия: ООО «Уралснаб» ООО «Уралагрегат» ООО «БСА» |  |  | 113,0 37,0 30,0 |
| Итого: |  |  | 2000,0* |

Протяженность проектируемых газопроводов и их диаметры указаны приблизительно, так как точное месторасположение газораспределительных пунктов (шкафного или блочного типа) будет определяться при выполнении рабочих проектов на основании таблицы 10 СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

II Восточный планировочный район.

Источником газоснабжения области является система газопроводов Бухара-Урал.

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3

- плотность газа - 0,6863 кг/км

Газоснабжение 200 проектируемых коттеджей (участков индивидуальной жилой застройки усадебного типа) предусматривается от ранее запроектированного  газопровода высокого давления Дн = 200 мм, заведенного с восточной стороны села ( от пос.В.Атлян) и заглушенного на развитие северо-восточнее территории пром/площадки ООО «БСА».

Имеется существующее ответвление от данного газопровода в районе поворота автодороги на горнолыжный комплекс, заканчивающееся действующим ГРПШ, установленным на территории  горнолыжного комплекса, рядом с действующей станцией очистки хоз/бытовых стоков. Проект данного газопровода находится в архиве МУ «Комитета по строительству МГО».)

Кроме данного существующего ГРПШ данным проектом предусматривается установка еще 4-х ГРПШ, рассредоточенных в районах будущей индивидуальной жилой застройки с учетом перспективного развития газовой сети в сторону ж/д.станции Тургояк и вокруг горы Известная.

Газ является основным топливом для предусматриваемых котельных.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов (коттеджей) предусматривается от индивидуальных отопительных аппаратов на газовом топливе.

Пищеприготовление предусматривается на газовых плитах.

Таким образом, возможно предусмотреть 2-х ступенчатые системы газоснабжения:

- 1 ступень – газопроводы высокого давления 0,6 МПа до ГРПШ;

- 2 ступень – газопроводы низкого давления 0,003 МПа от ГРПШ до потребителей:

- до индивидуальных жилых домов на нужды отопления и пищеприготовления;

- до общественных зданий на нужды отопления.

Максимальный расчетный расход газа составил:

- на индивидуальную жилую застройку (с учетом пищеприготовления) – 1820 нм3/час;

Данные по количеству запроектированных ГРПШ, протяженности газопроводов и расчетным расходам газа по видам застройки сведены в таблицу:

| Вид застройки | Количество запроектированных ГРПШ, шт | Протяженность запроектированных газопроводов в.д , км | Расчетный расход газа, нм3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| коттеджи | 5 | Р = 0,6 МПа Ø89*3.5 – ; Ø76*3,5 – ; Ø57*3.5 – | 1820,0* |
| Здания на территории горно-лыжного комплекса | 1 | Р = 0,6 МПа Ø89*3.5 – ; Ø76*3,5 – ; | 1650,0* |
| Итого: |  |  | 3470 |

Протяженность проектируемых газопроводов и их диаметры указаны приблизительно, так как точное месторасположение газораспределительных пунктов (шкафного или блочного типа) будет определяться при выполнении рабочих проектов на основании таблицы 10 СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение».

4.12 Электроснабжение

I Западный планировочный район.

Настоящим проектом разработаны основные вопросы электроснабжения существующих и вновь образуемых участков застройки (определены нагрузки нового строительства и определены источники питания).

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- письмо № ЧЭ/ЗС/001/2899 от 06.06.2011 г. ОАО «МРСК Урала»  «О возможности подключения к ПС 110/35/6 кВ «Солнечная долина».

В настоящее время объекты села Сыростан запитаны от существующей сети трансформаторных подстанций ТП 10/0,4КВ, присоединенных к ВЛ-10КВ, запитанной от  ж/дорожной ПС 35/10 кВ.

Для электропитания проектируемой  индивидуальной жилой застройки на вновь образуемых земельных участках,  данным проектом предусматривается строительство  сети ТП 6/0,4КВ, присоединенных к проектируемой ВЛ-6 КВ, запитка  которой производится от вновь построенной  ПС 110/35/6 кВ «Солнечная Долина».

Вновь проектируемые ТП 6/0,4КВ размещаются в центрах электрических нагрузок, вблизи участков вновь проектируемой  индивидуальной жилой застройки.

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Удельная расчетная нагрузка для индивидуальной жилой застройки принята 15кВт на дом.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства участка застройки составляет 3000 кВА (на шинах 6 кВ источника питания).

Источники питания

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского  строительства возможно выполнить на основании  письма № ЧЭ/ЗС/001/2899 от 06.06.2011 г. ОАО «МРСК Урала»  - от вновь проектируемой ВЛ-6 кВ, которую необходимо построить в от ПС 110/35/6 кВ «Солнечная Долина» до с.Сыростан с установкой новых КТП-6/0,4 кв (комплектная трансформаторная подстанция) в районе участков проектируемой застройки.

Основные показатели

| 1. | Категория электроснабжения | 2 и 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Напряжение, кВ | 6/0,4/0,22 |
| 3. | Суммарная расчетная нагрузка, кВА | 3000 |
| 4. | Трансформаторная комплексная подстанция блочная КТП-6/0,4 кв, шт. | 7 |
| 5. | Суммарная длина кабельно-воздушной ВЛ-6кВ, км | 3,0* |

II Восточный планировочный район.

Настоящим проектом разработаны основные вопросы электроснабжения существующих и вновь образуемых участков застройки (определены нагрузки нового строительства и определены источники питания).

Исходными данными для проекта являются:

- архитектурно-планировочный раздел проекта;

- письмо № ЧЭ/ЗС/001/2899 от 06.06.2011 г. ОАО «МРСК Урала»  «О возможности подключения к ПС 110/35/6 кВ «Солнечная долина».

- ТУ №0000-3-0798-ТУ от 14.09.2008г.,выданное ОАО «Челябэнерго» на электроснабжение ГЛЦ «Солнечная долина» (с максимальной нагрузкой 8000 кВт).

В настоящее время объекты села Сыростан запитаны от существующей сети трансформаторных подстанций ТП 10/0,4КВ, присоединенных к ВЛ-10КВ, запитанной от  ж/дорожной ПС 35/10 кВ.

Объекты ГЛЦ «Солнечная долина» запитаны от вновь построенной  ПС 110/35 кВ «Солнечная долина».

Для электропитания проектируемой  индивидуальной жилой застройки на вновь образуемых земельных участках , и проектируемых общественно-деловых зданий горнолыжного комплекса,  данным проектом предусматривается строительство  сети ТП 6/0,4КВ, присоединенных к проектируемой ВЛ-6 КВ, запитка  которой производится от вновь построенной  ПС 110/35/6 кВ «Солнечная Долина» - на основании . ТУ №0000-3-0798-ТУ от 14.09.2008г.,выданное ОАО «Челябэнерго» на электроснабжение ГЛЦ «Солнечная долина».

Вновь проектируемые ТП 6/0,4КВ размещаются в центрах электрических нагрузок , вблизи участков вновь проектируемой  индивидуальной жилой застройки.

Для повышения надежности энергоснабжения, данным проектом предлагается установка пяти электрогазогенераторных в тех местах ,где необходимо иметь второй источник эл.питания согласно ПУЭ (в первую очередь горнолыжные подъемники, эдания общественного назначения).

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Удельная расчетная нагрузка для индивидуальной жилой застройки принята 15кВт на дом.

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства участка застройки составляет 3000 кВА (на шинах 6 кВ источника питания).

Источники питания

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового жилищно-гражданского  строительства возможно выполнить на основании  ТУ №0000-3-0798-ТУ от 14.09.2008г.,выданное ОАО «Челябэнерго» на электроснабжение ГЛЦ «Солнечная долина». - от вновь проектируемых ВЛ-6 кВ, которые необходимо построить в от ПС 110/35/6 кВ «Солнечная Долина» до участков вновь проектируемой  индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки на территории с.Сыростан с установкой новых КТП-6/0,4 кв (комплектная трансформаторная подстанция) в районе участков проектируемой застройки.

Основные показатели

| 1. | Категория электроснабжения | 2 и 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Напряжение, кВ | 6/0,4/0,22 |
| 3. | Суммарная расчетная нагрузка, кВА | 3000 |
| 4. | Трансформаторная комплексная подстанция блочная КТП-6/0,4 кв, шт. | 4 |
| 5. | Суммарная длина кабельно-воздушной ВЛ-6кВ, км | 4,5* |

4.13 Связь

Основными направлениями развития и совершенствования систем телекоммуникаций являются: телефонизация, радиофикация и развитие сетей «Интернет» с. Сыростан.

5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) и СНиП II-04-2003 на территории с. Сыростан были определены следующие ограничения на использование территории. К ним относятся:

- СЗЗ промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- охранные зоны ВЛ – 35, 110 кВ;

- санитарно-защитная полоса от магистральной автодороги;

- санитарно-защитная полоса от железной дороги;

- санитарно-защитные полосы от вертолетных площадок;

- береговые полосы общего пользования, прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны рек, притоков, прудов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- зона опасного химического заражения;

- противопожарные разрывы от лесных массивов;

- затопляемые пуды.

СЗЗ промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства

Размеры СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства, были приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), поскольку проекты СЗЗ на предприятиях с. Сыростан отсутствуют. Размеры санитарно – защитных зон предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице 5.1.

Таблица.5.1

| № | Предприятия, объекты коммунального хозяйства | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «БСА» по ул. Степана Разина | 100 |
| 2. | ООО «Уралагрегат» по ул. Ст. Разина. База материально-технического снабжения | 100 |
| 3. | ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб». Металлообрабатывающее производство | 100 |
| 4. | Коммунально-складская зона | 50 |
| 5. | Пожарное депо | 50 |
| 6. | Кладбище традиционного захоронения (действующее) | 300 |
| 7. | Кладбище (татарское) (недействующее) | 100 |
| 8. | Очистные сооружения (станция биологической очистки) | 100 |
| 9. | Склад хлора Атлянского водозабора, хлор, 3 т, 4 класс опасности | 150 |

Согласно главе 5 пункт 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах СЗЗ не допускается размещение:

- жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха;

- территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивных сооружений, детских площадок;

- образовательных и детских учреждений;

- лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений;

- объектов по производству лекарственной и пищевой продукции, а также складов данной продукции;

- водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Охранные зоны ВЛ – 35, 110 кВ (по обе стороны от крайних проводов) установлены согласно Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В (утверждены постановлением Совета Министров №667 от 26.03.1987) и составляют для линий напряжением:

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

Санитарно-защитная полоса от магистральной автодороги общей сети IV категории, проходящей через территорию поселения составляет 50 м – расстояние от бровки земляного полотна указанной дороги до жилой застройки в соответствии со СНиП 2.05.02-85). Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Санитарно-защитная полоса от железной дороги составляет 100 м до жилой застройки, считая от оси крайнего железнодорожного пути в соответствии с СП 42.1333.2011, п. 6.4.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные полосы от вертолетных площадок

На удалении 30 м от краев вертолетной площадки не должно быть деревьев, опор освещения, проводов и других помех и препятствий. Расстояние от края вертолетной площадки до ближайшего здания должно составлять не менее 70 метров.

Береговые полосы общего пользования, прибрежные защитные полосы и водоохранные зоны рек, притоков, прудов.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос для рек, ручьев определены в соответствии с частями 4 и 5 статьи 65 ВК РФ (№74 – ФЗ от 03.06.2006г.), для водохранилищ и озер в соответствии с ч. 6 той же статьи.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая полоса р. Сыростан и образованных на ней прудов составляют:

- водоохранная зона – 100 м;

- прибрежная защитная – 50 м;

- береговая полоса – 20 м.

Размеры водоохранных зон притоков, прудов, ручьев р. Сыростан (ручей безымянный,    р. Поперечная, Атлянская пойма) составляют:

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса – 50 м;

- береговая полоса – 5 м.

Оз. Пустое (за северным склоном г. Известной):

- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса – 50 м;

- береговая полоса – 20 м.

Согласно статье 6 пункту 6 Водного Кодекса РФ береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта шириной 20 м (5 м), предназначенную для общего пользования. Согласно статье 27 пункту 8 Земельного кодекса РФ в границах береговой полосы запрещены формирование и приватизация  земельных участков.

В границах водоохранных зон запрещается (ВК РФ, статья 65 пункты 15 - 17):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсических, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон, запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

В соответствии с ч. 14 ст. 65 ВК РФ на территории с. Сыростан при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохраной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

При выполнении работ по изменению русла р. Сыростан в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 11 ВК РФ потребуется оформление решения на право пользования водным объектом в министерстве промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

В целях защиты возводимых сооружений, а так же прилегающих к ним территорий, от подтопления и затопления на стадии инженерных изысканий в соответствии с п. 9.2 СП 11-103-97 должны быть выполнены инженерно-гидрологические расчеты, а в проектах строительства, на основании их, реализованы мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный пропуск поверхностного стока через водопропускные сооружения.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Размеры зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения приняты согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и составляют:

- Для артезианских скважин:

первый пояс ЗСО – 30м;

второй и третий пояса ЗСО – принимаются согласно индивидуальным расчетам для каждой скважины.

- Для водозабора «Атлянская пойма»:

первый пояс ЗСО – по забору предприятия;

второй и третий пояса ЗСО – по расчетам.

Режим использования территорий зон санитарной охраны подземных источников питьевого водоснабжения (водозаборных скважин) определен в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В границах первого пояса ЗСО (пункт 3.2.1. СанПиН 2.1.4.1110-02) не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Во втором и третьем поясах ЗСО не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Кроме мероприятий во втором и третьем поясе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Обязательно выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Зона опасного химического заражения от хлораторной станции водозабора «Атлянская пойма» до проведения мероприятий по устранению вредного воздействия на окружающую среду составляет 1000 м.

Противопожарные разрывы от лесных массивов до жилой застройки составляют не менее 15 м.

Искусственно созданные затопляемые пруды служат местами для забора воды в случае пожаров.

6 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

## Основные понятия, используемые в проекте

ЗОНИРОВАНИЕ – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (функциональное назначение)                                 ТЕРРИТОРИИ – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ – охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Предложения по размещению функциональных зон перспективного развития намечаются с учетом установленных ограничений градостроительной деятельности  и комплексного анализа территории Сыростанского ТО.

Установленное функциональное назначение территорий села является юридическим инструментом обеспечения использования территорий при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития села.

Функциональное зонирование территории разработано в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории с. Сыростан, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территорий села;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

На территории с. Сыростан установлены следующие типы функционального назначения территорий:

Особо охраняемые территории и объекты, в т. ч.

природоохранные:

– защитные, санитарно-защитные

рекреационные:

– поселковые леса

– зеленые насаждения общего пользования

– водные объекты

– объекты физкультуры и спорта

– курортные объекты

Общественные-деловые, в т. ч.:

– административно-деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, общественно- коммерческие

Жилые, в т. ч.:

– усадебная и коттеджная застройка

Производственные, в т. ч.:

– промышленные

– коммунально-складские

Специального назначения, в т. ч.:

– кладбища

Сельскохозяйственного использования, в т. ч.:

– огороды

Инженерной и транспортной инфраструктур, в т. ч.:

– магистрали городского и районного значения, основные улицы в  застройке

– в/в ЛЭП-35, 110, 500 кВ с охранной зоной, ПС

– магистральный водовод с охранной зоной, водопроводные сооружения

– внешнего воздушного транспорта (вертолетные площадки)

### Границы  зон

Деление территории села на зоны в пределах проектной черты населенного пункта отражено на «Схеме функционального зонирования территории. М 1:5000».

При определении границ зон были учтены:

- - основные структурные элементы села (автодороги, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, естественные границы);

- -   границы и характер землепользований;

- - категории земель и связанных с землепользованиями природных ресурсов и недвижимости.

Выводы:

Материалы данного раздела являются основой для последующей разработки Градостроительного зонирования – базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка, составляющей части «Правил землепользования и застройки с. Сыростан».

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории села Сыростан оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по  категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

ПОДТОПЛЕНИЕ-ЗАТОПЛЕНИЕ ПОВОДКОВЫМИ ВОДАМИ

Процесс подтопления-затопления при паводках наблюдается на пониженных территориях, в основном, прилегающих к р. Сыростан, протекающей по территории населенного пункта. Основным видом защиты территории от затопления в пределах поселка является: подсыпка территории затапливаемых участков до незатапливаемых отметок, строительство подпорной стенки (парапетов набережных).

По благоустройству прибрежных территорий предусматривается удаление кустарниковой растительности, подсыпка, вертикальная планировка поверхности земли, устройство дорожек, площадок для отдыха, озеленение.

Территорий, подверженных подтоплению, заболоченных, с высоким уровнем грунтовых вод, на рассматриваемой территории села не отмечено.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Проектом предусматривается устройство противопожарных разрывов между лесными массивами и застройкой шириной не менее 15 м, а так же строительство двух пожарных депо на 2 поста каждое, затопление прудов на р. Сыростан и устройство трех пожарных пирсов для забора воды.

7.2 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Село Сыростан не относится к группе по ГО, на его территории отсутствуют отдельно стоящие, отнесенные к категориям по ГО, организации. И в дальнейшем, категорированные объекты на его территории не предусматриваются.

ПОЖАРООПАСНЫЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

На расчетный период Генерального плана предусматривается размещение на территории села дополнительных сооружений и коммуникации инженерного обеспечения населения (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, канализации), производственных, коммунально-складских предприятий.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:

- авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях; взрывами в жилых и производственных зданиях;

- возникновением взрывов, пожаров на  взрывоопасных объектах;

- опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии,

аварией на хлораторной  станции Атлянского  водозабора.

Сценарий выброса АХОВ (хлора) при аварии на водозаборе Атлянской поймы рассмотрен в п.4.2.2 ИТМ ГО ЧС объекта «Горнолыжный центр «Солнечная долина», разработанный ООО «Версия»в 2005 г.- шифр.050705-ИТМ ГО ЧС.

Согласно указанному расчету (сценарию), застройка в районе проектируемого горнолыжного центра попадает в зону поражения АОХВ (хлором) при аварии на водозаборе Атлянской поймы.

Но в то же время, расположение горнолыжного центра и прилегающей к нему застройки выше по абсолютным отметкам относительно водозабора Атлянской поймы, что обеспечивает минимальное воздействие АХОВ на людей в связи с физико-химическими свойствами хлора. Хлор тяжелее воздуха. Распространение облака хлора осуществляется в приземных слоях атмосферы, что обеспечивает защиту от поражения хлором населения, находящегося выше облака АХОВ.

7.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

С точки зрения территориального развития села и для повышения пожарной безопасности застройки Генеральным планом предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и производственными территориями –  улицами и дорогами, санитарно-защитными зонами;

- противопожарные разрывы от леса – 15 м;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории;

- развитие жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения. На территории села необходимо разместить 3 СЭП, которые, по требованиям ИТМ ГО, должны быть обеспечены защитными сооружениями. Для оповещения населения о ЧС в населенном пункте необходимо установить 6 э/сирен на селитебной территории, исходя из зоны действия одной электро-сирены 350-500 метров;

- обеспечение надежности газоснабжения развитием системы распределительных газопроводов высокого, среднего и низкого давления, выполненных по кольцевой схеме; тепло-, электроснабжения – реконструкцией существующих источников и распределительных сетей, строительством сетей и сооружений в районах новой застройки;

- развитие водопроводных сетей пожаротушения с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах водопроводных сооружений населенного пункта; сети кольцевые;

- устройство 3 площадок-пирсов для забора воды на пожаротушение;

- дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с усовершенствованным и твердым покрытием, обеспечивающей транспортное сообщение между жилыми, производственными и рекреационными зонами, а также выходы на внешние направления; система УДС и транспорта направлена на повышение устойчивости функционирования поселка, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

- проектом генплана МГО предлагается реконструировать хлорное хозяйство Атлянского водозабора с переходом на комбинированную схему обеззараживания воды с использованием ультрафиолета и гипохлорида натрия.

8.  ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Технические:

- ООО «ПКФЭКГ–Уралснаб». Металлообрабатывающее производство (Сурин И. О.)  пнренесено из зоны жилой застройки в промышленную с расширением территории и с организацией санитарно-защитной зоны;

- организация транзитного движения грузового транспорта осуществляется по автодороге областного значения Миасс – Сыростан – Хребет;

- техническое обслуживание автомобилей частично на проектируемой СТО в селе Сыростан, частично на СТО г. Миасс;

- хранение и обслуживание грузового автотранспорта в ведомственных автохозяйствах г. Миасс и на территориях предприятий, которым он принадлежит;

- теплоснабжение 1-2 этажной усадебной застройки от индивидуальных встроенных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов) на природном газе;

- теплоснабжение отдельно стоящих объектов: детских садов, школ, спортивно оздоровительных комплексов, гостиницы, здравоохранения, магазинов – от отдельно стоящих, встроено-пристроенных котельных.

- использование в качестве топлива котельных и индивидуальных отопительных установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива.

Планировочные:

- строительство новых улиц и дорог, с организацией капитального покрытия проезжей части, строительством пешеходных тротуаров и газонов;

- 100%-ное размещение транспортных средств жителей индивидуального сектора на приусадебных участках;

- заправка индивидуального транспорта предусматривается на проектируемой АЗС, предполагаемой в южной части Восточного планировочного района села;

- временное хранение индивидуального транспорта на автостоянках у объектов соцкультбыта, общественных зданий, открытых и подземных автостоянках;

- разбивка парков, скверов, бульваров и озеленение улиц в жилой застройке.

Организационные:

- установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей автомобилей;

- контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий и котельных;

- контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта.

- Осуществление названных мероприятий позволит минимизировать воздействие генплана на атмосферный воздух села Сыростан.

- Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха с расчетом рассеивания выбросов вредных веществ необходимо выполнить на следующих стадиях проектирования.

- Источниками загрязнения атмосферы в период строительства и благоустройства территории села будут преимущественно строительная техника, автотранспорт. Все выбросы неорганизованные, временные, нерегулярные.

- Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в связи с неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния на атмосферу села с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования. Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и отчетность проводится строительной организацией в установленном для данной категории источников порядке.

8.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Технические:

- строительство капитальной набережной на реке Сыростан в районе ГЛЦ «Солнечная долина»;

- строительство станции биологической очистки закрытого типа для очистки сточных вод бытовой канализации;

- благоустройство береговых полос рек, предусматривающее расчистку русел от мусора и наносов, расчистку прибрежных территорий от свалок, мусора, сухостоя и остатков растительности;

- водоснабжение общественных зданий осуществляется с использованием источника подземных вод - скважин;

- водоснабжение жилой застройки осуществляется от индивидуальных скважин;

- в жилой застройке, попадающей в водоохранную зону реки Сыростан, планируется полная раздельная система канализации с отведением всех хоз-бытовых сточных вод на существующие и проектируемые очистные сооружения;

- строительство канализационных насосных станций с санитарно-защитными зонами;

- использование индивидуальных или местных систем канализации для кварталов существующей усадебной застройки;

- использование водонепроницаемых выгребов-накопителей с последующим вывозом стоков на проектируемые КОС при невозможности строительства индивидуальных очистных сооружений.

Планировочные:

- организация пруда в южной части села

- инженерное оборудование и благоустройство

Организационные:

- разработка проектов зон санитарной охраны скважин с определением размеров ЗСО и обеспечением для них специальных режимов для санитарной охраны источников водоснабжения;

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- благоустройство и восстановление территории, проездов после завершения строительства.

Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов в соответствие с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, соответствие бытовых сточных вод требованиям ПДК на сброс в систему канализации поселка, допустимая загрязненность поверхностного стока, направляемого в дальнейшем на очистные сооружения, снижает до минимума негативное воздействие проектных решений на поверхностные воды.

- Окончательная оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод будет выполнена на следующих стадиях проектирования.

9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА С. СЫРОСТАН

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  | 1080 чел. | 3100 чел. |
| 1.1 | Общая площадь земель городского, сельского поселения в установленных границах | га | 254,4 | 1040,0 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га/м2 на чел. | 96,2 / 890,7 | 215,9 / 696,4 |
|  | общественно-деловых зон | га/м2 на чел | 0,6 / 5,6 | 5,1 / 16,5 |
|  | производственных зон | -"- | 3,1 / 28,7 | 4,5 / 14,5 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | 20,3 / 188,0 | 88,4 / 285,2 |
|  | рекреационных зон | -"- | 114,3 /1058,3 | 654,6/2111,6 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -"- | 16,1 / 149,0 | 19,4 / 62,6 |
|  | зон специального назначения | -"- | 3,8/35,2 | 6,0 / 19,3 |
|  | режимных зон | -"- | __ | __ |
|  | природоохранных зон | -"- | __ | 46,1 / 148,7 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования | га/м2 на чел | 143,6/1329,6 | 408,0/1165,7 |
|  | Из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | -"- | 114,3 /1058,3 | 322,0 / 920,0 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | -"- | 25,5 / 236,1 | 80,0 / 228,6 |
|  | прочие территории общего пользования | -"- | 3,8/35,2 | 6,0 / 17,1 |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га / % | __ | __ |
| 1.4 | Из общей площади земель сельского поселения территории резерва для развития поселения | -"- | __ | 62,0 |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | __ | при дальнейшем проектировании |
| 1.6 | Из общего количества земель городского, сельского поселения: | га |  |  |
|  | земли федеральной собственности | -"- | __ | __ |
|  | земли субъекта Российской Федерации | -"- | __ | __ |
|  | земли муниципальной собственности | -"- |  |  |
|  | земли частной собственности | -"- |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел. | 3,6 | 6,1 |
|  | В том числе собственно села | -"- | 1,08 | 3,1 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения: | чел |  |  |
|  | прирост | -"- | 18 | __ |
|  | убыль | -"- | 15 | __ |
| 2.3 | Показатели миграции населения: | чел |  |  |
|  | прирост | -"- | 38 | __ |
|  | убыль | -"- | 24 | __ |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | тыс. чел./% |  |  |
|  | дети до 15 лет | -"- | 173 | __ |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 480 | __ |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 180 | __ |
| 2.5 | Численность занятого населения - всего | чел. | 344 | __ |
|  | Из них в материальной сфере | чел./% численности занятого населения | 40 / 11,6 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | промышленность | -"- | 40 / 11,6 |  |
|  | строительство | -"- | __ |  |
|  | сельское хозяйство | -"- | __ |  |
|  | наука | -"- | __ |  |
|  | прочие | -"- | __ |  |
|  | В обслуживающей сфере | -"- | 74 / 21,5 |  |
|  | В городе Миасс | -"- | 230 / 66,9 |  |
| 2.6 | Число семей и одиноких жителей - всего | единиц | 360 | __ |
|  | В том числе имеющих жилищную обеспеченность ниже социальной нормы | -"- | __ | __ |
| 2.7 | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс. чел. | __ | __ |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 22,7 | 93,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади | 0,3 | 0,3 |
|  | частной собственности | -"- | 22,4 | 93,2 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: | тыс. м2 |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | __ | __ |
|  | 4 - 5 этажных домах | -"- | __ | __ |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 22,7 | 93,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в малоэтажные жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | 0,3 | 0,3 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 22,4 | 93,2 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 70 % | -"- | 0,6 | __ |
|  | В том числе государственный и муниципальный фонд | -"- | __ | __ |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | __ | __ |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | -"- | __ | __ |
|  | частной собственности | -"- |  |  |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  | __ | __ |
|  | техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир/% к объему убыли жилищного фонда | __ | __ |
|  | реконструкции | -"- | __ | __ |
|  | другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) | -"- | __ | __ |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 22,7 | __ |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | __ | 70,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объему нового жилищного строительства | __ | __ |
|  | за счет средств населения | -"- | __ | 70,7 /100 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  | __ | 70,7 /100 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | __ | 70,7 /100 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | __ | __ |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | __ | 70,7 /100 |
|  | 4 - 5 этажное | -"- | __ | __ |
|  | многоэтажное | -"- | __ | __ |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: | % |  |  |
|  | на свободных территориях | -"- | __ | 100 |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -"- | __ | __ |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | водопроводом | % общего жилищного фонда | __ | __ |
|  | канализацией | -"- | __ | __ |
|  | электроплитами | -"- | 62 | __ |
|  | газовыми плитами | -"- | 38 | 100 |
|  | теплом | -"- | __ | __ |
|  | горячей водой | -"- | __ | __ |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 21,0 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 26 | 260 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | -"- | 89 | 535 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | __ | __ |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | __ | __ |
| 4.5 | Амбулатории | посещ./смену | 50 | 100 |
| 4.6 | Аптека | единиц | 1 | 4 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, и общественного питания - всего | га, территории | 0,41 |  |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства – всего: | -"- | 0,4 | 1,58 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | -"- | __ | 2,0 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха и туризма - всего | -"- | __ | __ |
| 4.11 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | га, территории | __ | 0,4 |
| 4.12 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуж. населения: | -"- |  |  |
|  | прачечные | -"- | __ | __ |
|  | химчистки | -"- | __ | __ |
|  | отделение связи | -"- | 0,02 | 0,72 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 3,6 | 13,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | автобус | -"- | 3,6 | 13,9 |
| 5.2 | Протяженность улиц и дорог – всего: | км | 21,1 | 39,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | магистральная автодорога областного значения | -"- | 7,5 | 7,5 |
|  | поселковые дороги местного значения | -"- | 2,6 | 2,6 |
|  | главные улицы | -"- | 4,6 | 17,1 |
|  | основные улицы в жилой застройке | -"- | 6,4 | 12,1 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | -"- | 21,1 | 39,3 |
|  | В том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 7,5 | 39,3 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | __ | __ |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: |  |  |  |
|  | в пределах застроенных территорий | км/км2 | 1,5 | 1,5 |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в одном уровне | единиц | __ | 2 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | 4 | 10 |
| 5.8 | Вертолетные площадки | единиц | __ | 3 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | международного значения | -"- | __ | 3 |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 500 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 0,34 | 1,92 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0,31 | 1,77 |
|  | на производственные нужды | -"- | 0,03 | 0,1 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | __ | __ |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 0,06 | 2,05 |
|  | В том числе водозаборов подземных вод | -"- | 0,052 | 2,05 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 120 | 217 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 120 | 217 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | __ | __ |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут | 0,2 | 1,34 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- | 0,2 | 1,34 |
|  | производственные сточные воды | -"- | __ | __ |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | __ | 2,6 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 0,8 | 4,2 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/год | 0,4 | 1,55 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на производственные нужды | -"- | 0,1 | 0,1 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,3 | 1,45 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 740 | 1120 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 150 | 305 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей (ВЛ-6,35,110 кВ) | км | 0,7 | 14,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 9,2 | 13,6 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | 8,6 | 11,4 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/ч | __ | __ |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -"- |  |  |
|  | районные котельные | -"- | __ | __ |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | 5 | 90 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. м3/год | 0,12 | 1,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0,12 | 1,2 |
|  | на производственные нужды | -"- | __ | __ |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | -"- | Г-д «Бухара-Урал» | Г-д «Бухара-Урал» |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0,9 | 14,9 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 92 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 5 | 10 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |
|  | площадь | га |  |  |
|  | протяженность защитных сооружений | км | __ | 4,6 |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 |  |  |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории | соответствующие единицы |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 0,03 | 0,14 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/тыс. т год | __ | __ |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы | -"- | __ | __ |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | -"- | __ | __ |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | __ | __ |
| 6.8.6 | Общая площадь свалок | га | __ | __ |
|  | В том числе стихийных | -"- | __ | __ |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории | соответствующие единицы | __ | __ |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 3,8 | 6,0 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | __ | __ |
| 8 | Охрана природы и охранное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | __ | __ |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3/год | __ | __ |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га | __ | __ |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, в количествах свыше предельно допустимых уровней) | -"- | __ | __ |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | -"- | __ | __ |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 295 | 245 |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | __ | 46,1 |
| 8.8 | Защита почв и недр | тыс. чел | __ | __ |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы | __ | __ |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн. руб. |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ